Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1:„Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда  1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство  /към сграда 1/ - вертикална планировка“;  подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“;  подобект  4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс/“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“.

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ.

- Основание и цел на проекта

Във връзка с необходимостта от подобряване на материалната база на училище „Св. Св.  Кирил и Методий“ е  изготвен  проект „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1:„Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда  1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство  /към сграда 1/ - вертикална планировка“;  подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“;  подобект  4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс/“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“. Целта на проекта е цялостен ремонт на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, включително и прилежащите му дворни пространства, с което ще се подобри неговата материално – техническа база и ще се създадат по – добри условия за организиране и изпълнение на учебния процес. Също така ще се осигури достъп до училището за деца с увреждания.

- Данни за съществуващото състояние на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ се състои от основна сграда, в която се извършва общообразователното обучение, с прилежащ физкултурен салон към нея и прилежащо дворно пространство и сграда – начален курс, където се обучават учениците в начално образование. Към сграда – начален курс също има прилежащо дворно пространство.

СОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ - основна сграда е средно общообразователно училище в гр. Рудозем. В него се извършва обучение по обща образователна подготовка. Приблизителната разгъната застроена площ на сградата е 3 717 м2. Преди няколко години в сградата са внедрени мерки по енергийна ефективност, като е подменена външната дограма, положена е топлоизолация и е извършен частичен ремонт на покрива. Част от вътрешните помещения са силно амортизирани и са предпоставка за лоша хигиена и нездравословна учебна среда. Сутерена на сградата е неизползваем. Част от покрива е в лошо състояние.

СОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ - Сграда 2 е за подготовка на начален курс в гр. Рудозем. Приблизителната разгъната застроена площ на сградата е 1 355 м2. Преди няколко години е подменена външната дограма на сградата. Част от вътрешните помещения са силно амортизирани и са предпоставка за лоша хигиена и нездравословна учебна среда. Сутерена на сградата е неизползваем. Нужен е цялостен ремонт на покрива, смяна на дървената покривна конструкция, керемиди и други.

Сградата на физкултурния салон също се нуждае от ремонт. Необходимо е да се ремонтират и прилежащите дворни пространства към учебните сгради, с цел извършване на физическата подготовка на учениците (провеждане на часовете по физкултура и спорт, час на класа, извън класни занимания и други организирани мероприятия, игри и състезания, свързани с учебния процес).

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

За  СОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ - основна сграда  са предвидени следните мерки:

-  частичен ремонт на помещенията и на северния скат на съществуващия покрив;

-  осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез рампа с подходящ наклон пред входа, както и достъп към другите етажи чрез изграждане на асансъор;

- обновявяне на част от вътрешните помещения на сградата, като се запазва досегашната функционалност на помещенията на сградата.

- предвидена е пожароизвестителна инсталация, икономично светлодиодно осветление в учебните стаи, кабинети и коридори,  което да отговаря на действащите норми, предвидена е и да се предвиди подмяна на електро табла.

За физкултурния салон е предвидено да се подмени съществуващата настилка от дюшаме с нова спортна настилка, с подходящи параметри и сертификати за качество.

Предвидените ремонт и реконструкция на дворни пространства и зони за физическа подготовка включват следните мерки:

- подмяна на съществуващата асфалтова настилка с нови бетонови павета;

- обособяване на две игрища - футболно на малки врати и мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол;

- обособяване на пътеки за бягане с подходяща спортна настилка;

- предвиждат се поцинковани телени огради и текстилна мрежа, която да покрива игрищата отгоре;

- предвижда се настилките на двете игрища да бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по специфичен детайл, осигуряващ нейната здравина.

За сградата на начален курс на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се предвижда:

- цялостен ремонт на съществуващата дървена покривна конструкция, подмяна на керемиди, обшивки и изолации;

- ремонт на помещенията, смяна на настилки, ремонт на стени и тавани, ремонт на санитарните помещения;

- предвижда се осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез рампа с подходящ наклон пред входа на сградата;

- пожароизвестителна инсталация, икономично светлодиодно осветление в учебните стаи, кабинети и коридори,  което да отговаря на действащите норми и да се предвиди подмяна на електро табла.

Предвидените ремонт и реконструкция на дворни пространства и зони за физическа подготовка включват следните мерки:

- подмяна на съществуващата асфалтова настилка с нови бетонови павета;

- обособяване на две игрища - футболно на малки врати и мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол;

- обособяване на пътеки за бягане с подходяща спортна настилка;

- предвиждат се поцинковани телени огради и текстилна мрежа, която да покрива игрищата отгоре;

- предвижда се настилките на двете игрища да бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по специфичен детайл, осигуряващ нейната здравина.

- предвижда се изграждане на поливна система и озеленяване.

- ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

СОУ „Св., Св. Кирил и Методий“ има четири сгради в гр. Рудозем. В обхвата на ПОДОБЕКТ 5 се разглежда дворното пространство при СГРАДА 2- Начален курс и помощната едноетажна сграда към Сграда 2. В дворното пространство на ПОДОБЕКТ 5 са разположени две сгради на ОДЗ „Снежанка“. Проектът не предвижда ремонтни дейности за прилежащите пространства към двете сгради на детската градина.

Дворното пространство е оградено със съчетание от масивна и метална част, която граничи със съседните имоти и улица „Стефан Стамболов“. Към двора на училището има обосебени три пешеходни и един автомобилен подход. Трите пешеходни достъпа са както следва от ул.“Стефан Стамболов“ и два подхода от ул.“Васил Левски“. Автомобилният вход е осигурен от ул.“Стефан Стамболов“.

В дворно пространство има съществуващи игрища за футбол и баскетбол. Има големи свободни пространства с асфалтова настилка, използвани за игра на народна топка и провеждане на тържества за откриване на учебната година, изпращане на абитуриенти и официални празници.

Обособени спортни площадки са в лошо състояние и не отговарят на съвременните изисквания за провеждане на занятия по физкултура. Трайната настилка в дворното пространство е асфалтова, компроментирана с неравности и дупки. Съществуващите алеи с бетонови плочки са в лошо състояние, с липсващи и счупение елементи, поставени върху неравна и разнородна подложка. Зелените площи имат нужда от реновиране.

НАСТИЛКИ:

Проектът предвижда цялостна подмяна на настилките в очертаната зона за ремонт в чертеж – ситуация, в проекта по част Архитектура. Съществуващата асфалтова настилка се заменя с нова от бетонни павета със съответните подложни пластове, нужни за създаване на дълготраен положителен ефект. В околовръст на СГРАДА 2 се монтират нови бетонни плочки.

Местоположението на съществуващите входове се запазва, но се предвижда смяна на настилките и подложните пластове.

ОГРАДА

Предвижда се монтаж на метална ограда по съществуващите оградни и подпорни стени в околовръст на имота. Предвижда се монтаж на предпазен метален парапет над масивена ограда на северната алея около СГРАДА 2, която граничи със стръмна част от терена в посока река Арда. Целта е увеличаване на височоната на ограждащият елемент и предпазване от инциденти с учениците.

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Обособяват се футболно и баскетболно игрище, които могат да бъдат многофункционални. Футболното игрище ще може да се използва за игра на тенис на корт. Двете игрища ще се оградят с ПВЦ мрежа, монтирана на метална конструкция с височина над терена 5.5м. Настилките на двете игрища ще бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по детайл, осигуряващ нейната здравина.

ЗОНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ

Проектът предвижда използване на алеите и свободните пространства с бетонови павета в зоната за ремонт, за обособяване „Зона за обучение по безопасност на движение“ чрез схематична улична мрежа в умален мащаб. В настилката ще бъдат разчертани линии за очертаване на пътните елементи- пътни платна, тротоари и пешеходни пътеки, чрез павета, отличаващи се от цвета на настилката.

ДОСТЪП КЪМ ВХОДОВЕ НА СГРАДИ

Целта на проекта е да се осигури достъп до сградите на СУ „Св. св. Кирил и Методий” от ул. „Стефан Стамболов“ и ул.“Васил Левски“. Проектното решение осигурява достъп към:

- главния и второстепенните входове на Сграда 2;

- входът на Помощна сграда към Сграда 2;

- входът към ученически стол за хранене, разположен в сутерена на сграда в ОДЗ „Снежанка.

ДОСТЪПНА СРЕДА

Проектът предвижда осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, чрез изграждане на достъп без стъпала до Сграда 2 на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, според изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).

ОБОРУДВАНЕ

По цялата траектория на проектната разработка се доставя и монтира оборудване. То включва пейки за рекреация, кошчета за боклук и метални стойки за велосипеди.

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Съществуващите зелени плочи са в лошо състояние. Проектът предвижда запазване на съществуващата дървесна разстителност и добавяне на нови храсти и тревна настилка. Предвижда се изграждане на поливна система.

Подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство  /към сграда 1/ - вертикална планировка“

Дворното пространство при сграда 1 е оградено със съчетание от масивна и метална част, която граничи със съседните имоти. Към река Арда има изградена подпорна стена. Към двора на училището има обосебен пешеходен и автомобилен подход от ул. „Хан Аспарух“.

В дворно пространство има съществуващи игрища за футбол и баскетбол. Има големи свободни пространства с асфалтова настилка, използвани за провеждане на занятия по физкултура и лека атлетика, и провеждане на тържества за откриване на учебната година, изпращане на абитуриенти и официални празници.

Обособени спортни площадки са в лошо състояние и не отговарят на съвременните изисквания за провеждане на занятия по физкултура. Трайната настилка в дворното пространство е асфалтова, компроментирана с неравности и дупки. Съществуващите алеи с бетонови плочки са в лошо състояние, с липсващи и счупение елементи, поставени върху неравна и разнородна подложка.

НАСТИЛКИ

Проектът предвижда цялостна подмяна на настилките в очертаната зона за ремонт. Съществуващата асфалтова настилка се заменя с нова от бетонни павета със съответните подложни пластове, нужни за създаване на дълготраен положителен ефект.

ОГРАДА

Не се предвижда ремонт на съществуващата ограда.

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Обособяват се игрище за футбол на малки врати и мултифункционално игрище за волейбол и баскетбол. Двете игрища ще се оградят с ПВЦ мрежа, монтирана на метална конструкция с височина над терена 5.5м. Настилките на двете игрища ще бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по детайл, осигуряващ нейната здравина.

ДОСТЪПНА СРЕДА

Проектът предвижда осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, чрез направа на вертикална планировка, в която не се предвиждат стъпала. Пред входа на Сграда 1 на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, се изгражда рампа за хора в неравностойно положение, съобразена с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.). Рампата за хора в неравностойно положение пред главния вход на Сграда 1 е част от ПОДОБЕКТ 3 – СГРАДА 1.

ОБОРУДВАНЕ

По траектория на проектната разработка се доставя и монтира оборудване. То включва пейки за рекреация, кошчета за боклук и метални стойки за велосипеди.