[image: image1.png]OBIIIHNHA PYIJO3EM
OBAACT CMOASH

4960 Pydosem, 6y1."Burcapus” 15, mea: 0306/99199, ghaxc: 0306/99141
email: obrad@aby.bg www.radozem.bg




ПРОЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ

В проекта са включени следните обекти за които е необходимо да се представят  КСС
1. ОБЕКТ: „Реконструкция   и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;
2. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951” ;
3. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”;

4. ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”;

ОБЕКТ: „Реконструкция   и рехабилитация на път SML 1214 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”

Описание на съществуващото положение
Предмет на настоящото проучване е SML 1214 /ІІ-86, Рудозем - граница Гърция/ - Чепинци - мах. Мамиевска, който е общински. Намира се в югоизточната част  на  Община Рудозем и е единствена  пътна връзка на Чепинци. 

Настилката е с недостатъчна носимоспособност и в по-голямата си част  е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини, деформации на пътната настилка, коловози и дупки. 

По дължината на трасето има два моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 със светъл отвор 12метра..

Съществуващата ситуация на пътя се запазва изцяло, за да се избегне навлизане в прилежащите терени и  се запази съществуващата застройка

Проектно решение
Предвидено е изграждане на два нови паркинга  - при км 0+800 и при км 2+390. Предвижда се изграждане на стоманобетонна стена от км 0+783,75до км 0+821,50 с височина 4м. За двата моста – при км 0+022,35 и при км 0+283,90 е предвидено изграждане на бетонови тротоари.Материалите които ще се използват са – бетони С 20/25,  С 30/37 и стомана А ІІІ
Спецификация на материалите

Тръби HDPE Ф32

Метална тръба 3”

Преходник тръба/ кабел

Муфа за HDPE Ф32

Сигнална лента




КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Съоръжения
	№
	 
	ед. мярка
	количество

	1
	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС
	м3
	285,0

	2
	Изкоп за съоръжени в ск.почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС
	м3
	102,4

	3
	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища
	м3
	820,8

	4
	Разваляне на малки съоръжения и превоз на депо, включително всички разходи, сагласно проекта и ТС.
	м
	42,0

	5
	Доставка и изливане на място на бетон C20/25 съгласно БДС 7268  и Раздел 7000 на техническата спесификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи
	м3
	18,8

	6
	Доставка и изливане на място на бетон C30/37 съгласно БДС 7268  и Раздел 7000 на техническата спесификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи
	 
	188,4

	7
	Доставка и полагане тръби PVCф110 за барбакани, заложени в стената и мостовете
	м
	174,0

	8
	Армировка клас А ІІІ съгласно  БДС 4758  и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спесификация, всички диаметри оребрена стомана.
	кг
	11022,0

	9
	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване  с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС  и всички свързани с това разходи
	м2
	320,0

	
	Телекомуникации
	
	 

	1
	Трасиране на кабелна линия 
	м
	3650,0

	2
	Направа на изкоп 0,8/0,4 почви ІІІ категория със зариване и  трамбованем
	м
	3480,0

	3
	Направа на изкоп 1,1/0,4
	м
	170,0

	4
	Полагане на 1 бр. HDPE тръба в готов изкоп
	м
	3480,0

	5
	Изтегляне на 1 бр. HDPE в стоманена тръба 3 "
	м
	170,0

	6
	Полагане на стоманена тръба Ф108/5 в изкоп за предпазване на кабел 
	м
	170,0

	7
	Направа на шахта  ШКС 02 с размери 1030/870 с доставка на капаци 
	бр.
	30,0

	8
	Монтаж на муфа за съединяване на HDPE тръба Ф 32
	бр. 
	40,0

	9
	Монтаж на преходник/кабел 
	бр.
	7,0

	10
	Полагане на лента 
	м
	3650,0


ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /ІІ-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”
Описание на съществуващото положение
Целта на проекта е реконструкция на пътя, уширяване на габарита му, изграждане на настилки, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително  подобряване на транспортно - експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението. Пътят започва от път ІI-86 при км 131+641.95 като се отделя от него с много косо кръстовище. Дължината на трасето е около 4 км. Преминава през кв. Възраждане на гр.Рудозем до около км 0+650 и оттам до края се развива през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. В участъка от км 3+600 до км 3+951 /края на обекта/ се развива в регулацията на с.Боево. Настилката на пътя е асфалтобетонова до около км 0+650.00, след това трасето се развива по трошенокаменна или земна настилка. Пътят завършва в края на с.Боево като преминава през него от км 3+600 до км 3+951 с дължина около 350 м.
Проектно решение
Трасето е решено чрез прави и циркулярни криви с максимално вписване в обхвата на съществуващия път
Настилка

             В населеното място

             Настилката е асфалтобетонова, с мрежовидни пукнатини и коловози на места с кръпки.

Предвижда се рехабилитация с асфалтови пластове, осигуряващи минимална дебелина  от 7 до 10 см, с които се осигуряват два асфалтови пласта


В  проекта се предвижда изграждането на тръбно – канална мрежа за широколентов интернет.

· Полагането на тръби НDPE с диаметър Ф40 /в извън населеното място/ и Ф32 в участъка на кв. Възраждане. 

· Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица.   
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	 
	 Телекомуникации
	 
	 

	№
	 
	ед. Мярка
	количество

	1
	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от  HDPE тръби Ф40
	
	

	1.1
	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи
	м
	3440 

	1.2
	Трасиране на кабелна линия
	м
	3440

	1.3
	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен
	м3
	2270

	1.4
	Всичко пясък  за подложка
	м3
	230

	1.5
	Всичко полагане на  тръби HDPE Ф40 
	м
	6784

	1.6
	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове
	м3
	2105

	1.7
	Доставка и полагане на стоманени  тръби Ф108  
	м
	96

	1.8
	Сигнална лента
	м
	3440

	1.9
	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци
	бр.
	24

	1.10
	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен
	м3
	65

	2
	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от  HDPE тръби Ф32
	
	 

	2.1
	Доставка на PVC тръби HDPE Ф32 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи
	м
	510

	2.2
	Трасиране на кабелна линия
	м
	510

	2.3
	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен
	м3
	337

	2.4
	Всичко пясък  за подложка
	м3
	34

	2.5
	Всичко полагане на  тръби HDPE Ф32
	м
	510

	2.6
	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове
	м3
	298

	2.7
	Доставка и полагане на стоманени  тръби Ф108  
	м
	140

	2.8
	Сигнална лента
	м
	510

	2.9
	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци
	бр.
	4

	2.10
	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен
	м3
	12


ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500”

Описание на съществуващото положение
В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен. 

Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Пътят се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка.

Съществуващия път е изпълнен с трошенокаменна настилка, като общата широчина на пътя варира от 3.00 м до 6.00 м. 

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R min до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето на пътя.
Проектно решение
Оста на новия път е проектирана максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, са направени уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви са решени с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена  и голямата денивелация са проектирани и 9 бр. серпентини с минимален радиус R=6.25м, като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС. 

В проекта е предвидено изграждане на канално – тръбна мрежа  за широколентов интернет

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ КАБЕЛ

	№ по ред
	 
	ед. Мярка
	количество

	1
	Изкоп за:
	 
	 

	
	-ревизионни шахти - 3 бр. 
	м3
	6,00

	
	-шахти - за връзка на кабел, преминаващ под пътното платно - 11 бр. 
	м3
	4,00

	
	-направа на широколентов интернет кабел - 50/110/2737.7м, от които:
	м3
	1 506

	
	 - 50 % в скални почви
	м3
	753

	
	                               - машинно 90 %
	м3
	678

	
	                              - ръчно 10 %
	м3
	75

	
	 - 50 % в земни почви
	м3
	753

	
	                               - машинно 80 %
	м3
	602

	
	                               - ръчно 20 %
	м3
	151

	2
	Подложен пясък за оптичен кабел
	м3
	115

	3
	Тръба HDPE ф40 (без резерв)
	м
	2 738,00

	4
	Метална тръба ф108
	м
	635,00

	5
	Сигнална предпазна лента 
	м
	2 740,00

	6
	Детайл за прикрепване на кабел към мост
	бр.
	17,00

	7
	Обратна засипка от несортиран трошен камък за направа на канално трасе за широколентов интернит
	м3
	1 097

	8
	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на оптичен кабел
	м2
	1 364

	9
	Направа на шахти от армиран стоманобетон, вкл. кофраж
	бр.
	14

	 
	- за ревизионни шахти за оптичен кабел
	бр.
	3

	 
	- за шахти за оптичен кабел
	бр.
	9

	10
	Анкерни болтове
	бр.
	34,00


ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /ІІ-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”
Описание на съществуващото положение

Целта на проекта е рехабилитация на пътя, подобряване носимоспобността настилката, подобряване на отводняването и пътното му тяло с оглед чувствително  подобряване на транспортно - експлоатационните качества и осигуряване необходимите условия за безопасност на движението.  

Разработваният участък е част от общинския път SML 2211 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - Грамаде - Оглед в участъка от км 1+608.78 до км 3+500. Дължината на трасето е около 1,9 км. Пътят е със сравнително лоша ситуация с няколко криви с много малки радиуси. В останалата част събразно терените форми пътят е изпълнен с банкети силно затревени а откъм ската почти напълна сляти със скатните откоси.


Пътят е изпълнен с тесен габарит с ширина на настилката от 3,5 м до 6 м със следният тип напречен профил:

· От страната на насипа - банкет с неоформена ширина от 1 – 1,5 м частично изнесен или пропаднал. 

· От страната на ската също банкет почти слят със скалния откос.

· Предпазна еластична ограда – има само в близост до населеното място. от пътя.
· В участъка има 10 бр водостоци Ф1000 от които 1 бр Ф600. В началото на селата има напречен отток който събира повърхностните води и ги отвежда наляво извън населеното място. Настилката на пътя е асфалтобетонова в задоволително състояние. .
  Проектно решение

Съгласно геодезическите измервания и взетите данни на място габаритът на пътя е различен с ширина на настилката от 3,5 м /от км 1,680 до км 3+140/ до около 6 м:


В проекта се предвижда изграждането на тръбно – канална мрежа за широколентов интернет.


Предвижда се :

Полагането на тръби НDPE с диаметър Ф40 и   

Полагането на шахти през макс. 1950 м или на всяко пресичане с път или улица. 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	 
	 Телекомуникации
	 
	 

	№
	 
	ед. мярка
	количество

	І
	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от  HDPE тръби Ф40
	м
	 

	1
	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи
	м
	1950

	а
	Трасиране на кабелна линия
	м
	1950

	б
	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен
	м3
	1287

	в
	Всичко пясък  за подложка
	м3
	131

	г
	Всичко полагане на  тръби HDPE Ф40 
	м
	1950

	д
	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове
	м3
	1195

	ж
	Доставка и полагане на стоманени  тръби Ф108  
	м
	102

	з
	Сигнална лента
	м
	1950

	и
	Ревизионни шахти  с размери 1030/870 с доставка на капаци
	бр.
	14

	к
	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен
	м3
	38


