ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ  И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ

В проекта са включени следните обекти за които е необходимо да се представят  КСС

- „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

- „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”;

- „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем”;

- „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „ Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

- Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;

- „Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”;

1. „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

Проектно решение

Изпълнението на улицата налага изграждането на четири броя нови подпорни стени.

Подпорните стени са оразмерени по на земен натиск и  подвижен товар НК 300, съгласно БДС EN 1997(Eврокод 7).

Стените са решени като масивни с отвесна предна повърхност.

Проектът предвижда и ремонт на три от съществуващите подпорни стени, което включва основно направа на нова покривна плоча и монтаж на нов стоманен парапет.

Изкопите за основите на стените да се оформят на стъпала  с ширина 50 см.

За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас С20/25 – за масивни стени, бетон клас С25/30 за покривни плочи и  стомана В500.         Полагането на бетоновата смес да се извърши по технология, гарантираща еднородността и монолитността на бетона. Уплътняването на бетоновата смес е задължително.

Кофража следва да бъде осигурен  както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес.

Декофрирането на стените да се извърши след набиране на 50 % от якостта на бетона.

При масивните стени, за осъществяване на надеждна връзка между основата и тялото над основи е предвидено монтаж на шпонкове. Барбаканите Ф100 са предвидени през 2.50 м, на ниво 20 см над терена.

Целият заден гръб на стените да се покрие с един пласт горещ битум.

Зад стените се изпълнява дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см.

Направата на насипа зад съоръженията да се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. Насипът да се изпълни от  скален материал на пластове от 20 см, съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища.

|  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | К-во |
|  | Земни работи |  |  |
| 1 | ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА | м2 | 875,0 |
| 2 | ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО | м3 | 223,0 |
| 3 | ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО | м3 | 95,0 |
| 4 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 41,0 |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО | м3 | 19,0 |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 117,0 |
| 7 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ | м3 | 359,0 |
| 8 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ | м3 | 277,0 |
|  | Земни работи |  |  |
|  | Асфалтови работи |  |  |
| 1 | ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ. | тона | 69,0 |
| 2 | БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА | м2 | 576,0 |
| 3 | ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС | тона | 69,0 |
|  | Асфалтови работи |  |  |
|  | Пътни работи |  |  |
| 1 | НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ20/16,5/8 -8СМ | м2 | 330,0 |
| 2 | Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж | м3 | 20,0 |
| 3 | ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА | м2 | 330,0 |
| 4 | ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, Е=250МРа | м3 | 86,0 |
| 5 | Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, Е=150МРа | м3 | 179,0 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 | м | 196,0 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15 | м | 112,0 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10 | м | 44,0 |
|  | Пътни работи |  |  |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п c багер с с натоварване на самосвал | м3 | 132 |
| 2 | ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 115 |
| 3 | Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач | м3 | 28 |
| 4 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 340 |
| 5 | КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩА | м2 | 90 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ | м3 | 124 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩА | м3 | 11 |
| 8 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 2371 |
| 9 | НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100 | м | 32 |
| 10 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ | м2 | 94 |
| 11 | ТРАМБОВАНА ГЛИНА | м3 | 29 |
| 12 | РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК | м3 | 37 |
| 13 | НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ | кг | 3416 |
| 14 | ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР | м2 | 10 |
| 15 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ | м3 | 55 |
| 16 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 23 |
| 17 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО | м3 | 28 |
| 18 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 107 |
| 19 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 245 |
| 20 | ПРЕВОЗ БЕТОН | м3 | 134 |
| 21 | РАБОТНО СКЕЛЕ | м3 | 1 |
| 22 | Почистване на бет.повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване) | м2 | 6 |
| 23 | Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор М100 | бр. | 75 |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |
| 1 | СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ І ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕТЛООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ | м2 | 1,6 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,00М | бр. | 3,0 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,50М | бр. | 1,0 |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |
|  | ЧАСТ ''ВиК'' |  |  |
| 1 | ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО | м | 230,0 |
| 2 | МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ | м2 | 214,0 |
| 3 | МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 46,0 |
| 4 | Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП | м3 | 10,0 |
| 5 | ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА | м | 11,2 |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ. | м3 | 125,0 |
| 7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА | м3 | 15,0 |
| 8 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф315 на муфени съединения | м | 215,0 |
| 9 | Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф200 | м | 33,0 |
| 10 | Включване тръби РЕ ф200 в РШ | бр. | 4,0 |
| 11 | Включване на тръби РЕф 200 в тръби РЕф315 | бр. | 1,0 |
| 12 | ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА | бр. | 4,0 |
| 13 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО | м3 | 60,0 |
| 14 | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ. | м3 | 145,0 |
| 15 | ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ | бр. | 11,0 |
| 16 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК | бр. | 11,0 |
| 17 | ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА | бр. | 1,0 |
| 18 | ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ | м3 | 6,0 |
| 19 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ | м3 | 50,0 |
| 20 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 230,0 |
|  | ЧАСТ ''ВиК'' |  |  |
|  | Общо СМР |  |  |
|  | Общо |  |  |
|  | ДДС 20% |  |  |
|  | Всичко |  |  |

2. „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”

Описание на съществуващото положение

Целта на проекта е чрез предвидените озеленителни мероприятия да се подобри облика на ул. "Стефан Стамболов".
Като цяло растението е в добро здравословно състояние,ако има сухи клони ,те са съвсем малко и не оказват съществено влияние на вида на растението.Повредите по скелетните клони са сравнително малки.Развитието е нормално за възрастта.Почти не се наблюдават болести по растението,ако има такива те не засягат  повече от 20% от клоните или листата.Някои от короните са ажурни или неправилно оформени.

Проектно решение

Съществуващата растителност-В новият проектен план се предвижда запазване на съществуващата растителност.Всички дървесни видове са в добро състояние  и са запазени и включени в новото паркоустройствено решение.
Дендрологичен проект-Дендрологичния проект е съобразен с особеностите на планировъчната композиция-архитектура и комуникации. Подборът на растителни видове е съобразен с техните биологични и екологични изисквания. Предвижда се засаждане на декоративни вечнозелени и цъфтящи храсти ,както и сезонни цветя.
Проектно решение– Предвид функциите на територията и съобразно нормативните изискванията в проекта са предвидени богато озеленени площи,  наситени с разнообразна декоративна растителност,която осигурява    целогодишен    колоритен    ефект.
Композиции от сезонни цветя разположени във вид на цветни фигури,бордюри и живи плетове от декоративни храсти допълват  и подобряват облика на ул.”Стефан Стамболов”.
Предвидено е използването на следните декоративни видове:
-Prunus laurocerassus “Kleopatra”- вечнозелен и бавнорастящ храст, характеризиращ се  с изключително ефектен и  красив  меден цвят на новите листа. Издръжлив,непретенциозен и  здрав декоративен вид, подходящ за ниски и  компактни  живи плетове.Вирее и на  сенчести места,понася продължително засушаване.Листна маса : лъскави зелени листа с елипсовидна форма.Цъфтеж : цъфти месец май с  уханни бели цветове;
-Rosa Miniature "Inspiration Optima"- обилноцъфтящи бордюрни рози;
- Сезонни цветя : пролетно-лятно цъфтящи и есенно-пролетно цъфтящи видове внасят допълнителен колорит и разнообразие.
Поливна система
Изграждането на автоматизирана  поливна система ще  осигури правилната и оптимална нужда  на зелените площи от вода.
Капков маркуч осигурява поливката на живите плетове и бордюри от широколистни храсти и сезонни цветя.

Непосредствено срещу подхода към училището се предвижда да се изгради паркинг с  нови десет паркоместа, изпълнени по регулационен план на града.

За целта се понижава нивото на терена в зоната на паркинга до нивото на уличното платно и получената денивелация се укрепва (огражда) с подпорни стени.

Прието е решение с подпорна стена тип „масивна ъглова гравитационна”. Стената е стоманобетонна, разделена на участъци с различни височини (от 2,70 до 1,85 м) и различни коти на фундиране. Между всеки два участъка на подпорната стена се изпълняват фуги от стиропор от по 2 см. Предвидени са барбакани Ф110.

При зоната с паркоместата се полага настилка от бехатон.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Материалите за подпорната стена са:

- подложен бетон клас C12/15

- бетон клас C25/30 с клас на водонепропускливост W0.6

- стомана B500 и B220.

| Количествена сметка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III, ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов" |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ: ПЪТНА ,ВОБД |  |  |  |
| Раз-дел | № | Наименование на материала или вида работа | Ед. мярка | Количе-ство |
| I | Подготвителни работи |  |  |  |
|  | 1 | Фрезоване на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м2 | 3410,00 |
|  | 2 | Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м2 | 3410,00 |
|  | 3 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м' | 1473,00 |
|  | 4 | Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 103,11 |
|  | 5 | Разкъртване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 6,90 |
| ІІ | Земни работи |  |  |  |
|  | 6 | Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт | м3 | 92,00 |
| ІІІ | Асфалтови работи |  |  |  |
|  | 7 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл | t | 484,80 |
|  | 8 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието AC 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС ЕN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2 | t | 484,80 |
|  | 9 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка | м² | 5050,00 |
|  | 10 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка | м² | 5050,00 |
|  | Настилка-павета Бехатон |  |  |  |
|  | 1 | Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см | м² | 206 |
|  | 2 | Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета | м3 | 10,3 |
|  | 3 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем | м3 | 99 |
| ІV | Пътни работи |  |  |  |
|  | 14 | Доставка и полагане на бетонни бордюри 15х25х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м' | 1629,00 |
|  | 15 | Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м3 | 114,03 |
|  | 16 | Доставка и полагане на градински бордюри 8х16х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м' | 742,00 |
|  | 17 | Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта | м3 | 51,94 |
|  | 17 | Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти,отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи. | бр. | 5,00 |
| V | Отводняване |  |  |  |
|  | 18 | Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване | м | 21,00 |
| VІ | Пътна маркировка и сигнализация |  |  |  |
| VІ 1 | Постоянна |  |  |  |
|  | 19 | Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - ІI-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата | бр. | 17,00 |
|  | 20 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл | бр. | 14,00 |
|  | 21 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка | м² | 280,00 |
|  | 22 | Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки | бр. | 6,00 |
| VІ 2 | Временни |  |  |  |
|  | 24 | Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки | бр. | 10,00 |
|  | 25 | Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки | бр. | 8,00 |
|  | 26 | Лампи за жълти мигащи светлини | бр. | 11,00 |
| ОБЩО |  |  |  |  |
| Количествена сметка |  |  |  |  |
| Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни пространства в гр. Рудозем - ЛОТ III Реконструкция ул. "Стефан Стамболов" и прилежащи пресечки и междублокови пространства |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ: ВиК |  |  |  |
| Раз-дел | № | Наименование на материала или вида работа | Ед. мярка | Количе-ство |
| I | ОТВОДНЯВАНЕ |  |  |  |
|  | 1 | Направа на изкоп, механизиран до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси | m3 | 3775,00 |
|  | 2 | Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м | m3 | 237,00 |
|  | 3 | Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневнатична трамбовка с дебелина на пласта 20см | m3 | 712,00 |
|  | 4 | Засипване с нестандартна баластра и уплатняване механизирано с дебелина на пласта 20см | m3 | 3188,00 |
|  | 5 | Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см | m3 | 79,00 |
|  | 6 | Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160 | m | 32,00 |
|  | 7 | Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200 | m | 148,00 |
|  | 8 | Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315 | m | 292,00 |
|  | 9 | Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400 | m | 319,00 |
|  | 10 | Доставка и полагане на улични оттоци с водоплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250 | бр. | 44,00 |
|  | 11 | Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци | m3 | 15,00 |
|  | 12 | Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м | бр. | 1,00 |
|  | 13 | Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м | бр. | 16,00 |
|  | 14 | Изпитване на канализация фи-400 | м | 791.00 |
| Количествена сметка |  |  |  |  |
| Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III, ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов" |  |  |  |  |
|  | ТРОТОАРИ |  |  |  |
| Раз-дел | № | Наименование на материала или вида работа | Ед. мярка | Количе-ство |
| I | Подготвителни работи |  |  |  |
|  | 1 | Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонова настилка с площ от 133 м2,със hср.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м3 | 6,65 |
|  | 2 | Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2,със hср.=25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 33,25 |
|  | 3 | Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо | м2 | 1808,00 |
|  | 4 | Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2,със hср.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 72,32 |
|  | 5 | Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2,със hср.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем | м3 | 361,60 |
| ІІ | Пътни работи |  |  |  |
|  | 6 | Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см | м² | 2095,00 |
|  | 7 | Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за бетонови павета | м3 | 83,80 |
|  | 8 | Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето обем | м3 | 419,00 |
|  | 9 | Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи,за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339 , включително всички свързани с това разходи. | м² | 5,40 |
|  | 13 | Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105см. | м' | 89,00 |
|  |  | ОБЩО |  |  |
| ІІІ | Оборудване |  |  |  |
|  | 31 | Доставка и монтаж на кошче за боклук | бр. | 7,00 |
| ОБЩО |  |  |  |  |

3.Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем”

# Описание на съществуващото положение:

# Съществуващата улица в сегашното си състояние не осигурява изискванията на движението и е необходимо да бъде основно реконструирана и обезопасена. Общата площ на улицата е 1380,34 м2. Тя е с габарит от 3.00 до 5.00 м. Широчината на улицата е съобразена със съществуващата застройка, габарит и с изградените подпорни стени

# Ситуационно решение

# Предвидено е изграждане на шест стоманобетонни подпорни стени на мястото на вече съществуващи каменни стени с дължини 6,07, 8,24, 2,97, 13,00, 22,76 и 13,71 метра. Материалите предвидени за изграждането на стените са бетон клас С 12/15 (В15) за подложен бетон, бетон С 25/30 (В30) за фундамента и тялото на стената и стомана клас В420В и В235В (AIII ребреста  и АI гладка). Хидроизолация от битумен замазка  е предвидена на гърба на стената както и PVC тръби с диаметър Ф150 мм през 1 метър за барбакани. Предвидено е поставянето на предпазни еластични огради и поставянето на пешеходни предпазни огради в зоните на стените под уличната настилка.

Предвидено е подмяна на връхната конструкция на плочест водосток от км 0+010,00 до км 0+42. Предвидени е премахване на старата връхна конструкция и корекция на стените на водостока

Предвидени са по продължението на оста на улицата под левият и десният бордюр тръби с външен диаметър Ф160 мм SN8 за поставяне на телекомуникационни връзки и мрежа ниско напрежение. Също така са предвидени и усилени полипропиленови кабелопроводни шахти с размер на шахтата 45 / 45 / 100 см през максимално разстояние 60 м. Шахтите се поставят по 2 една срещу друга където е възможно с връзка между тях посредством тръба Ф160 мм преминаваща напречно на уличната конструкция.

Количествена сметка: Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци

|  | ПЪТНО ПЛАТНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Опис позиция | Мерна единица | Количество |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1.1. | Изкоп в земни почви машинно | м3 | 315,00 |
| 1.2. | Изкоп в средно скални почви машинно | м3 | 135,00 |
| 1.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 315,00 |
| 1.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 135,00 |
| 1.5. | Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване. | м3 | 450,00 |
| 1.6. | Разкъртване на бетонова пътна конструкция | м2 | 245,00 |
| 1.7. | Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви | м3 | 8,00 |
| ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 2. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 2.1. | Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция | м3 | 0,30 |
| 2.2. | Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15). | м' | 680,00 |
| 2.3. | Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък | м2 | 800,00 |
| 2.4. | Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) | м3 | 320,00 |
| 2.5. | Полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт | т | 160,00 |
| 2.6. | Полагане на асфалтобетон - плътна смес за изравнителен пласт | т | 55,00 |
| 2.7. | Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт | т | 122,50 |
| ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 3. | СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 3.1. | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер | бр. | 4,00 |
| 3.2. | Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализзация | бр. | 4,00 |
| ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 4 | ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 4.1. | Изкоп в земни почви машинно | м3 | 70,00 |
| 4.2. | Изкоп в скални почви с компресор | м3 | 30,00 |
| 4.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 70,00 |
| 4.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 30,00 |
| 4.5. | Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване. | м3 | 100,00 |
| 4.6. | Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм | м | 220,00 |
| 4.7. | Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка | м | 25,00 |
| 4.8. | Полагане на пясък под канализационните тръби | м3 | 24,50 |
| 4.9. | Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка | м3 | 60,00 |
| 4.10. | Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните отводнители | м3 | 1,50 |
| 4.11. | Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти. | бр. | 21,00 |
| 4.12. | Полагане на бетон клас С25/30 (В30) за направата на напречен отводнители. | м3 | 2,00 |
| 4.13. | Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка | бр. | 14,00 |
| 4.14. | Кофраж за напречни отводнители | м2 | 15,00 |
| 4.15. | Поставяне на чугунени капаци на шахтите | бр. | 21,00 |
| 4.16. | Поставяне на чугунени капаци на напречните отводнители | бр. | 7,00 |
| ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 5 | ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ |  |  |
| 5.1. | Поставяне на тежък парапет | м | 82,00 |
| ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ |  |  |  |
|  | КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 6 | КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА |  |  |
| 6.1. | Изкоп в земни почви машинно | м3 | 110,00 |
| 6.2. | Изкоп в средно скални почви машинно | м3 | 110,00 |
| 6.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 110,00 |
| 6.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 110,00 |
| 6.5. | Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване. | м3 | 220,00 |
| 6.6. | Полагане на пясък под канализационните тръби | м3 | 41,00 |
| 6.7. | Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен) | м' | 660,00 |
| 6.8. | Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен) | м' | 12,00 |
| 6.9. | Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка | м3 | 155,00 |
| 6.10. | Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100 | бр. | 9,00 |
| ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА МРЕЖА |  |  |  |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК |  |  |
| 7.1. | Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонови елементи | м3 | 15,00 |
| 7.2. | Почистване на съществуващо водосточно корито | м3 | 5,00 |
| 7.3. | Извозване на строителни и други отпадъци | м3 | 20,00 |
| 7.4. | Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока | м3 | 10,00 |
| 7.5. | Монтаж на нови панели за водостока | бр. | 36,00 |
| 7.6. | Изработка и монтаж на предпазна решетка | кг. | 20,00 |
| ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |
| 8 | ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра |  |  |
| 8.1. | Изкоп в земни почви машинно | м3 | 8,46 |
| 8.2. | Изкоп в средно скални почви машинно | м3 | 19,75 |
| 8.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 8,46 |
| 8.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 19,75 |
| 8.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 2,00 |
| 8.6. | Кофраж на основи | м2 | 11,00 |
| 8.7. | Кофраж на стени | м2 | 26,00 |
| 8.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 500,00 |
| 8.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 13,00 |
| 8.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 7,00 |
| 8.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 5,00 |
| 8.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 14,00 |
| 8.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 6,00 |
| 8.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 5,25 |
| 8.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 8,75 |
| 8.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 28,21 |
| 8.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 6,00 |
| 8.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 6,00 |
| ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра |  |  |  |
| 9 | ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра |  |  |
| 9.1. | Изкоп земни почви | м3 | 10,88 |
| 9.2. | Изкоп скални почви | м3 | 25,39 |
| 9.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 10,88 |
| 9.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 25,39 |
| 9.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 2,00 |
| 9.6. | Кофраж на основи | м2 | 14,00 |
| 9.7. | Кофраж на стени | м2 | 35,00 |
| 9.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 680,00 |
| 9.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 21,00 |
| 9.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 9,00 |
| 9.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 7,00 |
| 9.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 18,00 |
| 9.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 9,00 |
| 9.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 6,75 |
| 9.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 11,25 |
| 9.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 36,27 |
| 9.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 9,00 |
| 9.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 9,00 |
| ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра |  |  |  |
| 10 | ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра |  |  |
| 10.1. | Изкоп земни почви | м3 | 3,63 |
| 10.2. | Изкоп скални почви | м3 | 8,46 |
| 10.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 3,63 |
| 10.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 8,46 |
| 10.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 2,00 |
| 10.6. | Кофраж на основи | м2 | 7,00 |
| 10.7. | Кофраж на стени | м2 | 14,00 |
| 10.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 260,00 |
| 10.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 8,00 |
| 10.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 3,00 |
| 10.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 3,00 |
| 10.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 6,00 |
| 10.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 3,00 |
| 10.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 2,25 |
| 10.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 3,75 |
| 10.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 12,09 |
| 10.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 3,00 |
| 10.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 3,00 |
| ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра |  |  |  |
| 11 | ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра |  |  |
| 11.1. | Изкоп земни почви | м3 | 37,50 |
| 11.2. | Изкоп скални почви | м3 | 87,50 |
| 11.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 37,50 |
| 11.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 87,50 |
| 11.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 5,00 |
| 11.6. | Кофраж на основи | м2 | 38,00 |
| 11.7. | Кофраж на стени | м2 | 90,00 |
| 11.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 2350,00 |
| 11.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 90,00 |
| 11.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 50,00 |
| 11.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 27,00 |
| 11.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 44,00 |
| 11.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 13,00 |
| 11.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 10,50 |
| 11.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 28,70 |
| 11.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 125,00 |
| 11.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 13,00 |
| 11.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 13,00 |
| ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра |  |  |  |
| 12 | ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра |  |  |
| 12.1. | Изкоп земни почви | м3 | 72,45 |
| 12.2. | Изкоп скални почви | м3 | 169,05 |
| 12.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 72,45 |
| 12.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 169,05 |
| 12.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 7,00 |
| 12.6. | Кофраж на основи | м2 | 34,00 |
| 12.7. | Кофраж на стени | м2 | 93,00 |
| 12.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 3320,00 |
| 12.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 92,00 |
| 12.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 24,00 |
| 12.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 19,00 |
| 12.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 69,00 |
| 12.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 23,00 |
| 12.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 21,39 |
| 12.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 53,13 |
| 12.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 241,50 |
| 12.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 23,00 |
| 12.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 23,00 |
| ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра |  |  |  |
| 13 | ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра |  |  |
| 13.1. | Изкоп земни почви | м3 | 28,50 |
| 13.2. | Изкоп скални почви | м3 | 66,50 |
| 12.3. | Натоварване на земни почви на камион | м3 | 28,50 |
| 12.4. | Натоварване на скални почви на камион | м3 | 66,50 |
| 12.5. | Подложен бетон 10 см В15 | м3 | 5,00 |
| 12.6. | Кофраж на основи | м2 | 55,00 |
| 12.7. | Кофраж на стени | м2 | 85,00 |
| 12.8. | Изготвяне и монтаж армировка на В420В | кг | 2350,00 |
| 12.9. | Изготвяне и монтаж армировка на B235B | кг | 90,00 |
| 12.10. | Полагане на бетон в основи В30 | м3 | 20,00 |
| 12.11. | Полагане на бетон в стени В30 | м3 | 14,50 |
| 12.12. | Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените | м2 | 36,00 |
| 12.13. | PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см | бр. | 14,00 |
| 12.14. | Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване | м3 | 13,50 |
| 12.15. | Обратен насип и уплътняване | м3 | 40,00 |
| 12.16. | Извозване на земни маси на депо | м3 | 95,00 |
| 12.17. | монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената | м | 14,00 |
| 12.18. | Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена | м | 14,00 |
| ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |  |  |  |
|  | I. ПЪТНО ПЛАТНО |  |  |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 2. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 3. | СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 4 | ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 5 | ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ |  |  |
|  | II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 6 | КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА |  |  |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК |  |  |
| 8 | ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра |  |  |
| 9 | ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра |  |  |
| 10 | ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра |  |  |
| 11 | ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра |  |  |
| 12 | ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра |  |  |
| 13 | ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра |  |  |
|  | СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  |
|  | ДДС - 20% |  |  |
|  | СТОЙНОСТ С ДДС |  |  |

4.  „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река", общ. Рудозем, подобект: „ Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

Описание на  съществуващо положение:

Улицата е без трайна настилка  и без  определена нивелета. Отводняването се осъществява чрез надлъжни и напречни наклони.

Проектното решение е разработено при максимално съобразяване с действащата регулация  и съществуващото застрояване за да се осигури  достъпа до  изградените жилищни и селскостопански сгради и гаражи, както и за минимизиране на земните работи

Пътното платно на трасето на улицата е с променлива ширина, съобразено  със застройката и съществуващото положение. Същото се ограничава от двете страни с бетонови бордюри 18/35.

Предвидено е изграждане на нов тръбен водосток с материали -бетон  В 25 – 22,8 м3, тръба Ф 1000 – 8 м.

| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Видове СМР | Ед. мярка | Коли- чество |
|  | І.ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Изкоп за пътища в скални почви с къртач | м3 | 64,0 |
| 2 | Изкоп за пътища в т. з. п. | м3 | 579,0 |
| 3 | Направа насип за пътища | м3 | 112,0 |
| 4 | Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400 | м3 | 5,0 |
| 5 | Разваляне на асфалтобетонова настилка | м3 | 2,0 |
| 6 | Разбиване на бетон | м3 | 2,0 |
| 7 | Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер | м3 | 538,0 |
| 8 | Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер | м3 | 538,0 |
| 9 | Разриване почви на депо с булдозер | м3 | 538,0 |
| 10 | Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария | м2 | 30,0 |
|  | Всичко Земни работи |  |  |
|  | ІІ.ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см | м3 | 257,0 |
| 2 | Направа пясъчно легло - 4 см | м3 | 52,0 |
| 3 | Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения | м2 | 1283,0 |
| 4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа | м | 572,0 |
| 5 | Кофраж за стени с прави повърхнини | м2 | 25,0 |
| 6 | Кофраж шапки същ. подпорни стени | м2 | 4,0 |
| 7 | Полагане бетон В 20 | м3 | 4,0 |
| 8 | Превоз на бетон | м3 | 4,0 |
| 9 | Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл | м | 10,0 |
| 10 | Полагане на бетонови тръби ф 400 | м | 4,0 |
|  | Всичко Пътни работи |  |  |
|  | ІІІ. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074 |  |  |
| 1 | Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м. | м3 | 38,00 |
| 2 | Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м. | м3 | 38,00 |
| 3 | Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа | м3 | 3,80 |
| 4 | Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п. | м3 | 21,20 |
| 5 | Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см. | м3 | 21,20 |
| 6 | Натоварване почви на транспорт с багер | м3 | 58,60 |
| 7 | Превоз почви на депо | м3 | 58,60 |
| 8 | Разриване земни почви с булдозер на депо | м3 | 58,60 |
| 9 | Кофраж за стени с прави повърхнини | м2 | 70,00 |
| 10 | Кофраж за шапки на подпорни стени | м2 | 2,00 |
| 11 | Бетон В 25 в основи и стени | м3 | 22,80 |
| 12 | Превоз бетон | м3 | 22,80 |
| 13 | Тръбен водосток ф 1000 | м | 8,0 |
| 14 | Битумен грунд | м2 | 25,00 |
| 15 | Топло битумно лепило | м2 | 25,00 |
| 16 | Глинен екран | м3 | 0,50 |
| 17 | Облицовка от ломен камък на цим.р-р | м2 | 1,70 |
| 18 | Ръчно нареден камък зад крила отток | м3 | 2,80 |
| 19 | Стоманен парапет | м | 10,00 |
|  | Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074 |  |  |
|  | ІV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци | м2 | 0,663 |
| 2 | Укрепване на стандартни пътни знаци | бр. | 2 |
|  | Всичко Сигнализация с пътни знаци |  |  |
|  | ВСИЧКО СМР |  |  |
|  | ДДС 20% |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |

5. Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем", подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”

Описание на  съществуващо положение:

Село Бърчево се намира на  30 км от областния център Смолян и на 3 км от общинския център Рудозем. Улицата е разкрита, изпълнени са каменни укрепителни и задържащи стени. Положена е 2-3см асфалтова настилка с много неравности и кръпки.

# Ситуационно решение

Габарита на улицата в пържите 100 метра е променлив като в най –тесните участъци – 2бр. по 5 метра  е с 3.00м пътно платно. В останалите участъци на първите 100 метра пътното платно е с променлива ширина 3,00 – 3,70м. Ширината се определя изцяло от съществуващите подпорни стени от двете страни. От км 0+100 до км 0+180 габарита е 3м пътно платно и минимум 50см тротоар със земно-насипна настилка.

Изпълнението на улицата налага изпълнението на една декоративна стена с дължина 9,70м за оформяне кръстовището в началото на  обекта и бетонов банкет с дължина 16м след км 0+117. Материалите за изпълнението им са бетон С(16-25)  и стомана АIII.

Количествена сметка

| Номер | Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ / * |  |  |
| 1 | 1 | 8101502212 | ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>> | м3 | 326,60 |
| 2 | 2 | *000000001 | РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м3 | 17,40 |
| 3 | 3 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 344,00 |
| 4 | 4 | *925300006 | ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ | м3 | 344,00 |
| 5 | 5 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>> | м3 | 344,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  |  | ПЪТНИ РАБОТИ / * |  |  |
| 6 | 1 | 8103108000 | ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>> | м3 | 172,00 |
| 7 | 2 | 8103124120 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>> | м | 102,00 |
| 8 | 3 | 8103123300 | ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>> | м | 103,00 |
| 9 | 4 | *000000003 | НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ | м2 | 580,00 |
| 10 | 5 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ | м3 | 23,20 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  |  | ОТВОДНЯВАНЕ / * |  |  |
| 11 | 1 | 8245341100 | .ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ | бр. | 2,00 |
| 12 | 2 | 8104076260 | ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04-07-038>> | м | 6,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ОТВОДНЯВАНЕ |  |  |
|  |  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ / * |  |  |
| 13 | 1 | 8101402210 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>> | м3 | 10,00 |
| 14 | 2 | 8119013100 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ | м2 | 34,00 |
| 15 | 3 | 8102050310 | КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>> | м2 | 10,00 |
| 16 | 4 | 8102070150 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>> | м3 | 18,34 |
| 17 | 5 | *593500007 | ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ | м3 | 18,34 |
| 18 | 6 | 8311143801 | МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>> | кг | 739,68 |
| 3 | 7 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 10,00 |
| 4 | 8 | *925300006 | ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ | м3 | 10,00 |
| 5 | 9 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>> | м3 | 10,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛИЗАЦИЯ / * |  |  |
| 19 | 1 | 8103131110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>> | м2 | 1,20 |
| 20 | 2 | *000000002 | УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ | бр. | 4,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  |  |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |
|  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |

6.  Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем", подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”

Описание на  съществуващо положение:

Улицата е разкрита, изпълнени са каменни укрепителни и задържащи стени. Положена е 2-3см асфалтова настилка с много неравности и кръпки.

Ситуационно решение

Проектното ситуационно решение е съобразено изцяло със  съществуващата застройка. В първите 50метра габарита ма улицата е 4,10м, като пътното платно е 3,75м. След кръстовището при км0+055 габарита на улицата е променлив.  В останалите участъци на пътното платно е с променлива ширина 3,00 – 3,70м. Заради малките габарити улицата е решена без тротоари.

В голямата си част настилката на улицата е ограничена от застройката.

Няма проектирани  нови съоръжения. Предвидени са средства за повдигане на съществуващите оттоци и корона на стената от км 0+020 до км0+055. Материалът за изпълнението им са бетон С(20-25)

| № | Поз.ПСД | Шифър | Наименование | мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ / * |  |  |
| 1 | 1 | 8101502212 | ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>> | м3 | 362,00 |
| 2 | 2 | *000000001 | РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м3 | 32,00 |
| 3 | 3 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 394,00 |
| 4 | 4 | *925300006 | ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ | м3 | 394,00 |
| 5 | 5 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>> | м3 | 394,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  |  | ПЪТНИ РАБОТИ / * |  |  |
| 6 | 1 | 8103108000 | ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>> | м3 | 297,00 |
| 7 | 2 | 8103124120 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>> | м | 78,00 |
| 8 | 3 | 8103123300 | ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>> | м | 86,00 |
| 9 | 4 | *000000002 | НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ | м2 | 808,00 |
| 10 | 5 | 8243012000 | ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ | м3 | 32,32 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
|  |  |  | ОТВОДНЯВАНЕ / * |  |  |
| 11 | 1 | 8245341100 | РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ | бр. | 8,00 |
| 12 | 2 | 8455470000 | ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ | бр. | 8,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | ОТВОДНЯВАНЕ |  |  |
|  |  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ / * |  |  |
| 13 | 1 | 8102050310 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>> | м2 | 54,00 |
| 14 | 2 | 8102070150 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>> | м3 | 5,40 |
| 15 | 3 | *593500007 | ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ | м3 | 5,40 |
| 16 | 4 | 8311143801 | МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>> | кг | 1386,90 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛИЗАЦИЯ / * |  |  |
| 17 | 1 | 8103131110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>> | м2 | 0,90 |
| 18 | 2 | *000000003 | УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ | бр. | 3,00 |
|  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  |  |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |
|  |  |  | ДДС 20% |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |