ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 1:         СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБЗ

ФАЗА:		РП

Проектант част ПБЗ:…………………………………

/инж.Ивайло Лиловски/

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Удостоверение за проектантска правоспособност

- Застраховка „Професионална отговорност”

- Обяснителна записка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен въз основа на следните материали:

-  Задание и други първични данни, предоставени от Възложителя

-  Архитектурен проект

- Наредба №2/22.03.2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване

-  Наредба №12 за работа с тежки строителни машини

- Наредба №16 на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23 юли 2001 г.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (БХТПО)

- Противопожарни строително- технически норми

- КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Обект на настоящия ПБЗ е изграждането на носещата конструкция на дървения покрив на Сграда 2 на  Началното училище „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Рудозем.		Покривната конструкция в план е П-образна, симетрична, четирискатна. Конструкцията е дървена скелетно-гредова. Колоните са с  размери 20/20 и 18/18 см и стъпват на съществуващите зидове и греди на к.+7.38.  Носещите маии са с размери 20/24 см, 16/20 и 14/16 см и стъпват на колоните, а по периферията –върху дървени подложни греди 14/14 по зидовете. Столиците са с размери 16/16 см и стъпват на колоните и маиите. Ребрата са с размери 8/10 см през 60 см. Върху ребрата се наковават OSB плоскости, летви и контралетви и се подреждат керемиди.

Теренът в рамките на строителния обект е равнинен. Приета е кота +/-0.00 на първия етаж. Върху терена се поставя ограждаща PVC лента около на съществуващата сграда.

- ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констативен акт обр.15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд - ( ЗБУТ ).

- ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

4.1. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11,точка 3 от Наредба №2. Всички промени в първоначалното проектно решение в процеса на изпълнение на СМР следва да се отразяват писмено в протокол ( акт ) или в Заповедна книга.

4.2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката позволяват функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението ( чл. 11 НАРЕДБА 2) да се изпълняват от техническия ръководител на обекта. Определения координатор изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА №2 за ЗБУТ.Тези функции следва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

- ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ са разделени условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

първи етап: Подготвителни работи, вкл.демонтаж на съществ.покривна к-я.

втори етап: Дърводелски и монтажни работи

трети етап:  Довършителни работи

- КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на металната конструкция, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- падане от височина – етапи 1-3;

- удар от падащи предмети - етапи 1-3;

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи;

- поражения от ел.ток – всички етапи;

- пресилване – всички етапи;

- други опасности.

- ИНСТРУКЦИИ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с оценката на риска, фирмата изпълнител ще дава писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са променени и утвърдени.

Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19(1) от Наредба 2.

Организационните условия за опасностите по етапи включват:

Първи етап: Подготвителни работи

Разчиства се терена. Достъпът на външни лица се ограничава по имотните граници. Терена около сградата се огражда с PVC лента.

Доставят се фургони за работниците и ръководството на строежа. Изграждат се площадките за складиране на материалите. Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди ще стане от електромерно табло, оборудвано с трифазни и монофазни контакти, съответно занулени. На всеки контакт се отбелязва напрежението с цел предотвратяване пренапрежение на ел. инструменти, които ще се използват. 	Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на техническия  ръководител, определен от ръководството на строителната организация. 	Кабелите използвани за временно електрозахранване с дължина над 3м., които се полагат въздушно, да се окачват към съществуващи конструктивни елементи така, че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. Когато е необходимо да се използва носещо въже.

Разваля се покривното покритие и носещата конструкция на сегашния компрометиран дървен покрив. Внимателно се демонтират и свалят по-дългите и тежки елементи – маии, колони, подкоси.

Временни пътища не се предвиждат.

Складирането на материали, заготовки и елементи на площадката е непосредствено преди влагането им.

Втори етап:   Дърводелски и монтажни работи

Ще се извършат от опитни монтажници и дърводелци.

Преди започване на монтажните работи, строителят определя с писмена
заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на монтажния кран, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства.

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и
геометричната  неизменяемост  на   монтираната  част  във   всеки  етап   на
монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове
строителни работи.

Не се допуска:

- повдигане, транспортиране и монтиране на монтажни конструкции с неозначена    маса,    както    и    монтаж    на    елементи    с    негодни приспособления за окачване;

- демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното
укрепване на конструкциите;

- натоварване   на   монтирани   конструкции   с  товари,   превишаващи проектната им носимоспособност;

- монтаж на строителни конструкции при движение на монтажния кран;

- повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са във вертикално положение или са усукани; за целта окачените монтажни конструкции се насочват с направляващи въжета;

Трети етап:   Довършителни работи – поставяне на обшивки, изолации и покривни керемиди, тенекеджийски работи и др.

Ще се извършат от опитни монтажници, дърводелци, тенекеджии.

- ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ

Не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни материали.

КБЗ и техническият ръководител следят всекидневно за изправността на табелите по чл. 65(2) от Наредба 2.

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба 2 и приложение № 2 – 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- ЕЕНСП - 112

-  Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба

-  адреса и телефонния номер на спасителната служба.

Координаторът по безопасност и здраве ( техническият ръководител ) ще 	бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава за :

- Състоянието и местоположението на табелите по член 65 (2) от НАРЕДБА № 2

- Наличието и обявяването на инструкциите по член  66 ( 2 ), точка 1;

- Местата за тютюнопушене – няма да бъде разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции .

- Наличието на заповед по член 67 ( 3 )от НАРЕДБА № 2

- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло

При пожар или авария се действа по правилата на член 74 от НАРЕДБА № 2 , като за целта на необходимите места ще се поставят  указателни знаци съгласно изискванията на Наредба №РД-07/08 от 20.12.2008г.

- МЕСТА ЗА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Места със специфични рискове са:

- работа по и около работните скелета и платформи;

- работа по покрива;

- работа с ел.ток

- СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТИ

- Автокран

- Бормашина

- СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И  КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА ПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

- КБЗ;

- Технически ръководител;

- Ръководител на противопожарна комисия.

- МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени в т.5.1 по-горе, се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график ( т.3 от ПБЗ ) и разчленените графици по специалности.

Работните места са мобилни и не са означени. Това са места на съвместна работа на кофражисти, арматуристи, общи работници.

- МЯСТО НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Издигането на материали за конструкцията и за довършителните работи ще се извършва с автокран и строителна лебедка. Позиционирането се извършва по преценка на техн. ръководител.

- МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се складират на места определени със Заповед на ръководителя на строителната организация. Оттам те се товарят на самосвали с товарни машини и се транспортират на определените места. Местата са означени на Чертеж №1. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отворите на етажите.

- ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изграждането на покривната конструкция няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в атмосферата.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве (техническият ръководител) ще има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата нормативни актове, като:

1. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи

2. Кодекс на труда от 1 Март 2011г.

3. Наредба № I3 – 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5. Правилник за извършване и приемане на СМР, 1997г. I и II част .

6. Наредба № 3 от 9.06.2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

7. Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

8. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 Г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

9. Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 12 февруари 2010г.

10. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

11. Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

12. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

13. Наредба №7 за минималните изисквания по ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

14. Правилник за регистриране и отчитане на трудови злополуки (ДВ бр.37/1966г.).

Проектант част ПБЗ: ..........................................

(инж. Ивайло Лиловски)

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София