ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 1:         СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА:		РП

Проектант част КОНСТР.:……………...............……

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверения за проектантска правоспособност;

- Застраховки „Професионална отговорност”;

- Обяснителна записка Конструкции;

- Статически изчисления;

- Чертежи:

  - Местоположения на колоните                                                           М 1:50;

  - Столици, маии, ребра                                                                         М 1:50;

  - Разрези, укрепвания, детайли                                                           М 1:50;

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият конструктивен проект е изготвен въз основа на одобрен от Инвеститора Архитектурен проект и е съгласуван с частите ЕЛ, ВиК, ПБЗ, ПБ, ПУСО.

Проектът е разработен в съответствие с действащите нормативни документи, по-важните от които са:

[1] БДС EN1991-1-1: Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите – Част 1-1: Основни въздействия - Плътности, собствени тегла, експлоатационни натоварвания върху сгради. Национално приложение към [1].

[2] БДС EN1995-1 Eврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради.

[3] ПИПСМР

1.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обект на настоящия конструктивен проект представлява решение на носещата конструкция на дървения покрив на сграда 2 на Началното училище „Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Рудозем

Покривната конструкция в план е П-образна, симетрична, четирискатна.

Конструкцията е изчислена и оразмерена съгласно изискванията на цитираните норми за конкретните натоварвания.

2.      ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Конструкцията е дървена скелетно-гредова. Колоните са с  размери 20/20 и 18/18 см и стъпват на съществуващите зидове и греди на к.+7.38.  Носещите маии са с размери 20/24 см, 16/20 и 14/16 см и стъпват на колоните, а по периферията –върху дървени подложни греди 14/14 по зидовете. Столиците са с размери 16/16 см и стъпват на колоните и маиите. Ребрата са с размери 8/10 см през 60 см. Върху ребрата се наковават OSB плоскости, летви и контралетви и се подреждат керемиди.

Изброените конструктивни елементи се съединяват едни с други и в двете направления, и на различни нива, като образуват пространствена скелетна конструкция. За фиксирането на колоните към греди и стени се използват типови метални ъглови профили, болтови съединения и винтове за дърво. Връзките между хоризонталните и вертикални елементи е типова чрез планки, болтове, сглобки, врязвания, дюбели, гвоздеи и др. Всички използвани планки и други метални съединения да бъдат предварително с изготвени отвори и изрязвания и задължително горещопоцинковани.

За хоризонтално укрепване са предвидени диагонали между колоните. Задължително се опаянтват всички големи отвори (капандури, комини) по указани детайли.

3.       НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ

Натоварването на конструкцията е прието съгласно [1]. Конструкцията е изчислена и оразмерена за поемането на следните видове въздействия:

- постоянни - по проектно местоположение, размери и материали с номинални обемни тегла съгласно архитектурни и конструктивни планове;

- временни върху покривната конструкция – от сняг 1,4 kN/м2 съгласно [1]

- вятър – 0,48 kN/м2, гр.Рудозем;

- МАТЕРИАЛИ

Иглолистен дървен материал, кат.I, според БДС 427-83

- γM  =1.30 -  за масивно дърво;

Дъсчена обшивка OSB

Набъбващи бои и лакове

Всички материали да бъдат придружени с необходимите сертификати и протоколи от лабораторни изпитвания.

- ЗАЩИТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

- Всички дървени конструктивни елементи трябва да се защитят против гниене, плесен, инсекти и пожароустойчивост предварително след тяхното разкрояване, разпробиване и изрязване и преди техния монтаж. За целта може да се използва огнезащитна система от рода на Flamgard, съдържаща набъбваща боя (разход поне 0,5 кг/м2) и полиестерен лак (S1815) или друга подобна съдържаща тези компоненти, като Pyroplast-HW. Нанасянето на набъбващата боя и лак трябва да се повтори и на местата на връзките на елементите след техния монтаж.

- Елементите се третират с описаните бои и лакове на всеки 2-3 г.

- ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

При изпълнение на всички видове работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за безопасност и здраве, ПИПСМР, както и наредба 3/09.11.1994 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

За всички изменения, извършени без съгласието на проектанта, същият не носи отговорност.

Проектант част Констр: .......................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:..........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София