ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 2:         ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС" -

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ БГ” ЕООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБ

ФАЗА:		РП

2018г.                                                    Проектант част ПБ и АРХ.:……………………… София                                                                                       	/арх. Лидия Полухина/

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част Пътна и ПУСО.:……................

/инж. Н. Дженева/

част Паркоустройство : ...……..

/инж. А. Богданов/

### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя, на база Техническо задание и представлява  работен проект за Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем - ПОДОБЕКТ 2: Дворно пространство при СГРАДА 2 "Начален курс" -  ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА.

Подобект 2 е разположен в УПИ I - училище, детска градина и детски ясли, кв. 13, с идент. 63207.501.39, ул. Стефан Стамболов, п.к. 4960, гр. Рудозем.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

СУ „Св., св. Кирил и Методий“ има четири сгради в гр. Рудозем. В обхвата на ПОДОБЕКТ 2 се разглежда дворното пространство при СГРАДА 2- Начален курс и помощната едноетажна сграда към Сграда 2. В дворното пространство на ПОДОБЕКТ 2 са разположени две сгради на ОДЗ „Снежанка“. Проектът не предвижда ремонтни дейности за прилежащите пространства към двете сгради на детската градина.

Дворното пространство е оградено със съчетание от масивна и метална част, която граничи със съседните имоти и улица „Стефан Стамболов“. Към двора на училището има обосебени три пешеходни и един автомобилен подход. Трите пешеходни достъпа са както следва от ул.“Стефан Стамболов“ и два подхода от ул.“Васил Левски“. Автомобилният вход е осигурен от ул.“Стефан Стамболов“.

В дворно пространство има съществуващи игрища за футбол и баскетбол. Има големи свободни пространства с асфалтова настилка, използвани за игра на народна топка и провеждане на тържества за откриване на учебната година и официални празници.

Обособени спортни площадки са в лошо състояние и не отговарят на съвременните изисквания за провеждане на занятия по физкултура. Трайната настилка в дворното пространство е асфалтова, компроментирана с неравности и дупки. Съществуващите алеи с бетонови плочки са в лошо състояние, с липсващи и счупение елементи, поставени върху неравна и разнородна подложка. Зелените площи имат нужда от реновиране.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

- НАСТИЛКИ

Проектът предвижда цялостна подмяна на настилките в очертаната зона за ремонт в чертеж – ситуация, в проекта по част Архитектура. Съществуващата асфалтова настилка се заменя с нова от бетонни павета със съответните подложни пластове, нужни за създаване на дълготраен положителен ефект. В околовръс на СГРАДА 2 се монтират нови бетонни плочки.

Местоположението на съществуващите входове се запазва, но се предвижда смяна на настилките и подложните пластове както следва:

Избран тип бетонова паважна настилка – двор училище:

- 8см бетонова паважна настилка - 20/16.5/8см;

- 5см пясъчна подложка, фракция 0-5мм;

- 35см - трошен камък  с подбрана зърнометрия (0<D<63мм), Е=250Мpa;

Избран тип тротоарна настилка (около сгради):

- 5см – бетонови тротоарни плочи;

- 5см –вовонепропусклив цименто пясъчен разтвор;

- 20см - трошен камък  с подбрана зърнометрия  (0<D<40мм),Е=250Мpa,

БДС EN 13242 +A1/NA;

- земна основа,Е>30Mpa;

Избран тип асфалтобетонова настилка, като основа на акрилна настилка за игрища:

- 4см плътен асфалтобетон тип А,E=1200 МPa, (AC 12,5 изн.A ),БДС EN 13108-1/2009

- 4см неплътен асфалтобетон(биндер),Е=1000МPa

- 7см асфалтова смес за основен пласт(AC 31,5 осн.Aо ) E=800MPa,( БДС EN 13108-1/2009 )

- 40см - трошен камък  с подбрана зърнометрия (0<D<63мм), Е=250МPa

- земна основа,Е>30MPa

- ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА И ЗЕМНА ОСНОВА НА НАСТИЛКИТЕ

Необходимо е изкопаването на почвения слой и извозването му извън площадката до предвидено за целта депо. Следва подрявняване на строителната площадка, съобразно бъдещата вертикална планировка чрез допълнителен изкоп или насип в местата, където се налага.

За земната основа да се докаже Е>30МPa на същия след уплътняване, преди полагане на основата от трошен камък. Земните работи да се изпълняват по указанията от „Техническа спецификация на АПИ от 2014г”. Изискванията за уплътняване на основните пластове и пластовете за пътно покритие да отговарят на БДС17143-90” Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване.

- ОГРАДА

Предвижда се монтаж на метална ограда по съществуващите оградни и подпорни стени в околовръс на имота. Предвижда се монтаж на предпазен метален парапет над масивена ограда на северната алея около СГРАДА 2, която граничи със стръмна част от терена в посока река Арда. Целта е увеличаване на височоната на ограждащият елемент и предпазване от инциденти с учениците.

- СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Обособяват се футболно и баскетболно игрище, които могат да бъдат многофункционални. Футболното игрище ще може да се използва за игра на тенис на корт. Двете игрища ще се оградят с ПВЦ мрежа, монтирана на метална конструкция с височина над терена 5.5м. Настилките на двете игрища ще бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по детайл, осигуряващ нейната здравина.

- ЗОНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ

Проектът предвижда използване на алейте и свободните пространства с бетонови павета в зоната за ремонт, за обособяване „Зона за обучение по безопасност на движение“ чрез схематична улична мрежа в умален мащаб. В настилката ще бъдат разчертани линии за очертаване на пътните елементи- пътни платна, тротоари и пешеходни пътеки, чрез павета, отличаващи се от цвета на настилката.

- ДОСТЪП КЪМ ВХОДОВЕ НА СГРАДИ

Целта на проекта е да се осигури достъп до сградите на СУ „Св. св. Кирил и Методий” от ул. „Стефан Стамболов“ и ул.“Васил Левски“. Проектното решение осигурява достъп към:

- главния и второстепенните входове на Сграда 2;

- входът на Помощна сграда към Сграда 2;

- входът към ученически стол за хранене, разположен в сутерена на сграда в ОДЗ „Снежанка;

- ДОСТЪПНА СРЕДА

Проектът предвижда осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, чрез изграждане на достъп без стъпала до Сграда 2 на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, според изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).

- ОБОРУДВАНЕ

По цялата траектория на проектната разработка се доставя и монтира оборудване. То включва пейки за рекреация, кошчета за боклук и метални стойки за велосипеди.

- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Съществуващите зелени плочи са в лошо състояние. Проектът предвижда запазване на съществуващата дървесна разстителност и добавяне на нови и тревна настилка. Предвижда се изграждане на поливна система.

КАТЕГОРИЯ

Обектът е трета категория по чл. 137 от ЗУТ.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

Площ на дворно пространство за ремонт 4 414 кв.м.

Частта „Пожарна безопасност" е изготвена на основание на:

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар; поправка ДВ бр.17/2010г./;

Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3.        Пасивна пожарна безопасност

3.1.       Нормативни изисквания към генералната планировка на строежа

Спазени са изискванията на специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията.

3.2.      Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Съгласно чл.12 към глава III на Наредба Iз-1971/2009 г., минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изградени елементите, се предявяват към сградите.

По отношение на функционалната пожарна безопасност съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и табл.№1 от Наредбата, двора на училището съдържа спортни площадки, които са открити и  са  клас Ф2.3, група "Нормална пожарна опасност".

3.3.     Вътрешна планировка

Изискванията по отношение на вътрешна планировка са в съответствие на Наредба №Iз-1971/2009 г. Съгласно чл. 41, ал.3,т.2 от Наредба № Iз-1971/2009 г.  входа е с ширина  1м с височина над 2.м. Дължините на евакуационния път в помещенията са в съответствие с чл.44 от Наредба № Iз-1971/2009 г. Предвижда се пожарния автомобил да има достъп към входа на имота, а площадката пред входа да се поддържа чиста и да не се допуска паркиране на автомобили в тази зона.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност

Съгласно изискванията на чл.27 от Наредбата пътищата за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м. В случая имаме съществуващата улична мрежа на гр. Рудозем с осигурен на този етап подход към двора.

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности

Съгласно изискванията на чл.30,ал.1 от Наредбата за сградата не се предвиждат стълби за пожарогасителна и аварийно спасителни дейности.

Евакуационни изходи не се предвиждат тъй като обекта е открит

Електрически инсталации

Съгласно изискванията на чл.245 от Наредбата сградата е категоризиран от първа група „Нормална пожарна опасност“.“

Клас по пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.245,ал.2 от Наредбата, електрическите уредби и инсталации са предвидени в нормално изпълнение, като са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба №4 за проектиране на, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради. Степен на защита на съоръженията

Нормално изпълнение

3.4.      Облицовки

Клас на реакция на огън на строителните продукти за покрития се предявява към сгради, което не е приложимо към настоящия проект

4.        Активна пожарна безопасност:

Пожарогасителни инсталации

Не се изисква.

Пожароизвестителни инсталации

Не се изисква

Оповестителна исталация

Не се изисква

Димо- и топлоотвеждащи системи

Не се изисква.

Външно противопожарно водоснабдяване

Не се изисква.

4.6      Електрически инсталации и уредби:

Всички кабели са защитени от претоварване и късо съединение с автоматични и

стопяеми предпазители от страна на захранващия източник.

4.8      Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

Не се изисква.

4.9       Евакуационно осветление – се предвижда в проекта

4.10     Взаимодействие на  всички инсталации, имащи отношение към пожарната безопасност - няма подобни инсталации

5.       Евакуация

Приложен е план за евакуация.

6.       Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на етапа на изпълнение на обекта.

При разработване на настоящият проект са спазени изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар /ДВ бр.96/2009 г.; поправка ДВ бр. 17/2010 г./ и всички действащи след 01.2007 г. нормативи, свързани с безопасността при аварийни ситуации и нормален режим на работа.

По време на строителството да се спазват предпазните мерки, предвидени в проектно-сметната документация на строежа, както и специалните изисквания по част „ПБЗ" към проекта. Евакуационият път трябва да осигурява своевременна и безпрепятствена евакуация без опасност от въздействие на опасни фактори.

6.1 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии за евакуация а работещите.

Всички работещи на обекта трябва да бъдат запознати с план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии. Целта е да се подготвят работещите за бързо реагиране при пожар, включително и във взаимодействие с органите на районната служба „Пожарна беозопасност и спасяване” (РСПБС), МВР и Гражданска защита, както и за ликвидиране на последствията, които биха възникнали в района на обекта.

За постигане на целите на План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите е необходимо:

На видно място на обекта да се постави табела с националния телефон за спешна помощ 112;

Пожароопасните материали и леснозапалимите течности да се съхраняват при условия отговарящи на нормативните изисквания за ПБ;

Противопожарното табло за всеки 500кв.м. от строителната площадка – да е оборудвано с един брой прахов пожарогасител 6кг. и един брой пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. Противопожарните съоръжения да се поставят на удобно за ползване място, да се поддържат в постоянна техническа изправност, подлежат на текущ контрол за изправност (за което отговаря строителят ). Резултатите от периодичната проверка за изправност се отбелязват в специален дневник;

Противопожарните съоръжения да не се използват за стопански, производствени и други нужди, не свързани с пожарогасене;

Да се осигури постоянен и непрекъснат достъп до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене;

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро-или взривоопасни пари, газове или прахове, да не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инзструменти, с които при работа могат а се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро-или взривопасна зона в помещението или външните съоръжения. Заваръчните и други огневи работи се изпълняват само в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Да не се допуска:

а)  Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

б)  Съхраняване на кислородни бутилки, горивни пожаро- и взривоопасни вещества, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПБ;

в)  Окачване на дрехи, кърпи и други върху контакти, изолатори или друго части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

г)  Използване на хартия- картон, тъкани и други горими материали за направа на абажури на лампи;

в)  Отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя;

Работниците на строителната площадка подлежат на първоначален периодичен и извънреден инструктаж в зависимост от спецификата на тяхната работа и конкретната им квалификация и специализация, за което отговаря  техническия ръководител;

Управителят на строителната фирма отговаря за организацията за ПБ на територията на строителната площадка;

За създаване на организациятана ПБ на територията на обекта е необходимо всички негови работници да бъдат запоснати срещу подпис с :

а)  Разработени и утвърдени инструкции за:

Безопасно извършване на огневи работи и други пожаро-опасни дейности в зоните и местата за работа;

Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

б) Заповеди за:

Назначената нещатна пожаротехническа комисия и нейният ръководител;

Разрешените и забранените места за тютюнопушене;

6.1 Оповестяване и привеждане в готовност на органите за управление и силите за действие при пожар.

В случай на пожар - ако има пострадали незабавно се търси спешна помощ и им се оказва първа до лекарска помощ;

Техническият ръководител уведомява ръководителя на нещатната противопожарна комисия;

Информира съответните организации(възложителя, строителния надзор, проектанта, съответните специализирани органи (ПБС, Гражданска защита и други)) за характера на пожара и хода на неотложните аварийно-възтановителни работи;

Приложение: Схема за разположение на противопожарните съоръжения на обекта и схема за евакуация при пожар.

7.      Списък на нормативните актове, които се прилагат с част пожарна безопастност

При проектиране и изграждане на обекта, следва да се изпълняват изискванията :

-Наредба No7 за минималните изисквания за здравословни и безопани условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ, бр. 88 от 1999г.;

-Наредба No2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопсни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн., ДВ бр. 28 от 2004.;

-Наредба No1 I-209 от 2004г. за правилата и нормативите за пожарна и аварийна безопастност на обектите в експлоатация, обн., ДВ бр.107 от 2004г.;

-Наредба No РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопастност и /или здраве при работа;

-Наредба NoРД-07-2 от 2009г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструкатаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

-Наредба No Iз-1971 от 2009 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

-Наредба No11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;

-Наредба No3/2004 за устройство на електрически уреди и електропроводни линии;

-Наредба No16-116/2008 за техническа експлоатация не енергообзавеждането;

-Наредба No1/16 април 2007г. За обследване на аварии в строителството,   (ДВ, бр.36 от 2007г.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основание изложеното,проектната разработка съответства на изискванията на Наредба І3- 1971 от 29.10.2009г. (изменение и допълнение) и може да бъде реализирана в обхвата  на предвидения ремонт, изложено в общата част на разработката.

2018г.                                                    Проектант част ПБ и АРХ.:……………………… София                                                                                       	/арх. Лидия Полухина/

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част Пътна и ПУСО.:……................

/инж. Н. Дженева/

част Паркоустройство : ...……..

/инж. А. Богданов/