ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 2:         ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС"                                    - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА:		РП

Проектант част КОНСТР.:…………………..........……

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ:........................................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…...................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……................................….....

/ инж. П. Петров /

част Пътна, ПУСО:…..............................................

/ инж. Н. Дженева /

част Паркоустройство:…..........................................

/ инж. А. Богданов /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверения за проектантска правоспособност;

- Застраховки „Професионална отговорност”;

- Обяснителна записка Конструкции;

- Статически изчисления;

- Чертежи:

1/2 Подпорни стени и бордове около футб.игрище                         М 1:50;

2/2 Надграждане  на съществуващи стени и нова стена  до детската градина.      Основа за ограда  на училището                                                  М 1:50;

- Количествена сметка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият конструктивен проект е изготвен въз основа на одобрен от Инвеститора Архитектурен проект и е съгласуван с частите Пътна, ВиК, ПБЗ, ПБ, ПУСО и Паркоустройство.

Проектът е разработен в съответствие с действащите нормативни документи, по-важните от които са:

- EN1991-1-1: Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите – Част 1-1: Основни въздействия - Плътности, собствени тегла, експлоатационни натоварвания върху сгради.

- EN1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради.

- БДС EN 1997-1:2005 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране

- Ръководство по Геотехника, съгласно изискванията на Еврокод 7. Геотехническо проектиране – проф.Г.Илов и колектив, КИИП София, 2012

- ПИПСМР

- Закон за устройство на територията ЗУТ/2001г. и измененията.

- Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обект на настоящия конструктивен проект представлява решение на носещите конструкции на подпорните стени около футболното игрище, основата за външната ограда, както и надграждане на част от стената до детската градина.

2.  ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

ПОДПОРНИ СТЕНИ И БОРДОВЕ ОКОЛО ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ

Прието е решение с подпорна стена тип „лека ъглова гравитационна”.

По една от дългите страни на игрището стената е разделена на 6 участъка с височини 1,70 1,60 и 1,50 м, които са фундирани на три нива в зависимост от котите на терена. Между всеки два участъка на подпорната стена се изпълняват фуги от стиропор от по 2 см Денивелацията пред и зад стената варира от 1,00 до 0,75 м.

По една от късите страни на игрището подпорната стена е разделена на 3 участъка, които са фундирани на едно ниво. Между всеки два участъка на подпорната стена се изпълняват фуги от стиропор от по 2 см Денивелацията пред и зад стената е 1,00 м.

По другите дълга и къса страни се изпълняват ст.б.бордове с височина над терена 20 см и дълбочина на фундиране 80 см.

ОСНОВИ ЗА ОГРАДА НА УЧИЛИЩЕТО

Част от основите е лека ъглова подпорна стена. Разделена е на 3 участъка, фундирани на едно ниво. Денивелацията варира от 30 до 40 см. Останалата част е ст.б.борд с височина 20 см над терена.

НАДГРАЖДАНЕ  НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ

Масивната ограда, която граничи със стръмната част на терена ще се надгради, така че височината й да се увеличи с 80 см и да предпазва учениците от инциденти. Общата дължина на предвижданото надграждане е 19,72 м. Осъществява се с помощта на анкерирана в стената двустранно армировка N12 през 30 см. Анкерирането е min 20 см в отвори Ф14 мм в съществуващата стена, запълнени с химическа анкерна паста на ХИЛТИ HIT-HY200.

3. МАТЕРИАЛИ

- Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206-1 и БДС EN771-4

- Бетон стени  C25/30 по БДС EN 206-1 и БДСEN771-4

- Армировъчна стомана B500 (N) с fyd=435 MPa,  B220 (∅) с fyd=192 MPa

Приети коефициенти за сигурност за материалите:

- γ  =1.50 -  за бетон;

- γ = 1.15 -  за армировъчна стомана

Всички материали да бъдат придружени с необходимите сертификати и протоколи от лабораторни изпитвания.

4. НАТОВАРВАНИЯ

Натоварванията са съгласно [1] - [4]:

- Собствено тегло

- Активен земен натиск

- Засипка

5.  ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

При изпълнение на всички видове работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за безопасност и здраве, ПИПСМР, както и наредба 3/09.11.1994 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

За всички изменения, извършени без съгласието на проектанта, същият не носи отговорност.

Проектант Констр: ..................................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ:.........................................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…...................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……................................….....

/ инж. П. Петров /

част Пътна, ПУСО:…..............................................

/ инж. Н. Дженева /

част Паркоустройство:…..........................................

/ инж. А. Богданов /

2018 г.

София