ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 2:         ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС"                                    - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

- Тип на стената – Лека ъглова гравитационна подпорна стена

Дълбочина на фундиране 0,70 м.

Височина на стената (денивелацията пред и зад стената) = 1,10 м

Геометрията на стената е показана на чертежите.

- Материали за изпълнение на конструкцията

  - Бетон

Клас на бетона по въздействие на околната среда: по EN206-1, табл.4.1

- Клас XC4 – корозия на армировката при циклично намокряне и изсушаване

- Клас XF1 – въздействие върху бетона от замразяване/размразяване

От прил.E на БДС EN1992-2-1, табл.Е.1N индикативния клас по якост за XC4 и XF1 е бетон клас C30/37 c:

- Характеристична натискова якост				fck = 30 MN/m2;

- Изчислителна натискова якост                                                 fcd = 20 MN/m2;

- Средна опънна якост на бетона				fctm = 2,9 MN/m2;

- Модул на еластичност						Еcm = 34 GPa;

- Обемно тегло    						            γ = 25 kN/m3;

- Коефициенти за сигурност					γc = 1,5;

- Съгласно EC2, т. NA 2.12, при проверка по нормални сечения на вертикални и наклонени елементи коефициента, отчитащ влиянието на дълготрайното натоварване е αcc = 0,85

Минималното бетонно покритие за клас конструкция S5 и клас XC4 е 35 mm.

Номиналното бет.покритие е: cnom = cmin + Dcdev = 35+10=45 mm

Прието е бетоново покритие при наличие на подложен бетон – 5 см.

  - Армировка

- Носеща армировъчната стомана				В500С (високо дуктилна);

- Граница на провлачване						fyk = 500 MN/m2;

- Изчислителна стойност на границата на провлачане

- - основна комбинация					fyd = 434,8 MN/m2;

- Модул на еластичност						ЕS = 200 000 MN/m2;

- Коефициент на сигурност 					γs = 1,15

- Характеристични и изчислителни стойности на почвените параметри

Съгласно DA2:

3.1 Характеристични стойности

Земната основа  (фундиране) - песъчлива глина средно сбита

Обемно тегло                           γk = 18 kN/m3- характеристична стойност

Ъгъл на вътрешно триене      ϕk =  250  - характеристична стойност

Изчислително натоварване    R0 = 0,22 MPa

- Кохезия                                     ck  = 16 kPa, Ic=0,80, e=0,6

Насип зад подпорната стена

Обемно тегло                            γ’k = 18 kN/m3- характеристична стойност

Ъгъл на вътрешно триене        ϕk  =  300  - характеристична стойност

3.2 Изчислителни стойности

За основата и насипа:

γd =γk = 18 kN/m3  (γk = 1,0); ϕd =ϕk =  250  (γϕ = 1,0);

- Въздействия

  - Въздействията от собствено тегло на стената и почвата застъпваща стената: Стената е разделена на части. Изчислени са теглата на отделните части и са приложени силите и раменете им.

  - Въздействия от подвижни товари зад стената - няма

Изчисленията и оразмеряванията са извършени с програмен продукт Prokon на  фирма Prokon Software Consultants Ltd. Резултатите са приложени.

Проектант:

/инж. И.Лиловски/