ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 4:          ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 1 - ВЕРТИКАЛНА

ПЛАНИРОВКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБЗ

ФАЗА:		РП

Проектант част ПБЗ.:…………………….............…

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ., ПБ, ПУСО:.........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…..................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................…......

/ инж. Р. Стефанова /

част Геодезия-ВП:…….......................................

/ инж. Т. Маринов /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Удостоверение за проектантска правоспособност

- Застраховка „Професионална отговорност”

- Обяснителна записка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен въз основа на следните материали:

-  Задание и други първични данни, предоставени от Възложителя;

-  Архитектурен проект;

- Наредба №2/22.03.2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №3 за инструктажа на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (БХТПО);

- Противопожарни строително- технически норми.

- КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обект на настоящия ПБЗ е изграждането и преустройството на дворното пространство при Сграда 1 на СOУ„Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.РУДОЗЕМ.

Дворното пространство е оградено с ограда в съчетание от масивна и метална част, която граничи със съседните имоти. Към р.Арда има изградена подпорна стена. Към двора на училището има обособен пешеходен и автомобилен подход от ул.„Хан Аспарух“.

В дворното пространство има съществуващи игрища за футбол и баскетбол. Има големи свободни пространства с асфалтова настилка.

Обособените спортни площадки са в лошо състояние. Трайната настилка в дворното пространство е асфалтова, компроментирана с неравности и дупки. Съществуващите алеи с бетонови плочки са в лошо състояние, с липсващи и счупени  елементи, поставени върху неравна и разнородна подложка.

- ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

Проектът разработва само южната част от двора.

В дворното място на училището ще се изградят няколоко обекта, с които ще се преодолеят денивелациите, ще се осигури достъпа, ще се подобрят спортно-техническите съоръжения и др.

За целта ще се изградят следните обекти, разположени на различни места в дворното пространство около началното училище:

- Обособяват се футболно игрище за футбол на малки врати и баскетболно игрище, които могат да бъдат многофункционални (например за тенис на корт). Предвиждат се да  се изпълнят ст.б.бордове на нивото на терена и дълбочина на фундиране 80 см. В тях ще се заложат метални колони за ограждане с ПВЦ мрежа. Колоните са Ф80.4 мм с дължини 6000 мм и през осови разстояния 2500 мм. На колоните се захваща ограждащата мрежа. Настилките на двете игрища ще бъдат с подходяща спортна акрилна настилка, положена по детайл;

- Нови настилки - съществуващата асфалтова настилка се заменя с нова от бетонни павета със съответните подложни пластове. Необходимо е изкопаването на почвения слой и извозването му извън площадката до предвидено за целта депо. Следва подрявняване на строителната площадка, съобразно бъдещата вертикална планировка чрез допълнителен изкоп или насип в местата, където се налага;

- Изграждане на външен асансьор и рампа. Тяхната организация за строителство е описана в част ПБЗ към ПОДОБЕКТ 3 – Сграда 1.

- Монтиране на оборудване. То включва монтаж на пейки за рекреация, кошчета за боклук и метални стойки за велосипеди;

.

- ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

4.1. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11,точка 3 от Наредба №2. Всички промени в първоначалното проектно решение в процеса на изпълнение на СМР следва да се отразяват писмено в протокол ( акт ) или в Заповедна книга.

4.2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката позволяват функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението (чл.11 НАРЕДБА №2) да се изпълняват от техническия ръководител на обекта. Определения координатор изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА №2 за ЗБУТ. Тези функции следва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

- ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ са разделени условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния обект са следните:

първи етап: Подготвителни работи

втори етап: Изкопни работи

трети етап:  Кофражни работи

четвърти етап:  Армировъчни работи

пети етап: Бетонови работи

шести етап: Монтажни работи

седми етап:   Довършителни работи

осми етап: Земни работи - Вертикална планировка

- КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на металната конструкция, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- удар от падащи предмети - етапи 1-7;

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи;

- поражения от ел.ток – всички етапи;

- неправилно използване на тежките машини – етап 2;

- пресилване – всички етапи;

- други опасности.

- ИНСТРУКЦИИ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с оценката на риска, фирмата изпълнител ще дава писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19(1) от Наредба 2.

Организационните условия за опасностите по етапи включват:

Първи етап: Подготвителни работи

Разчиства се терена. Достъпът на външни лица се ограничава. Доставят се фургони за работниците и ръководството на строежа. Изграждат се площадките за складиране на материалите.

Съществуващата бетонова и асфалтова настилка се разрушава. Извозва се.

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди ще стане от ел.табло в сградата на училището, оборудвано с трифазни и монофазни контакти, съответно занулени. На всеки контакт се отбелязва напрежението с цел предотвратяване пренапрежение на ел. инструменти, които ще се използват.

Кабелите използвани за електрозахранване с дължина над 3 м, които се полагат въздушно, да се окачват към съществуващи конструктивни елементи така, че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. Когато е необходимо да се използва носещо въже.

Временни пътища не се предвиждат.

Временни тоалетни не се предвиждат. Ще се използват тоалетните в училището.

Складирането на материали, заготовки и елементи на площадката е непосредствено преди влагането им.

Следи се за изпълнение на мероприятията по информационен лист 1.

Втори етап: Изкопни работи

През периода на етапа се изпълняват механизирани изкопи за основите на игралните площадки. Последните 10 см от дъното на изкопите ще се оформят ръчно. Част от изкопаната земна маса в последствие ще се използва за обратен насип, който ще се уплътнява добре на отделни табани.

Изкопните работи се изпълняват в съответствие с изискванията на ПИПСМР и указанията на проектанта–конструктор. Изкопните работи се преустановяват при откриване на немаркирани и неизвестни подземни мрежи или съоръжения.

Задължително се спазват следните указания и изисквания:

- Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0 м.

- Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и отделянето му от забоя.

- При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява

- Забранява се СМР в обсега на действие на строителна машина, изпълняваща земни работи. Не се допуска да се стои под вдигнатия кош;

Трети, четвърти и пети  етапи: Кофражни, армировъчни и бетонови работи

Кофражите се извършват с едроразмерни инвентарните платна, доставени или сковани на място от иглолистни дъски по кофражния план. Скрепителните средства са по указанията на фирмата–производител на кофражната техника. Допълнителни указания по укрепването на кофражите дават само техническият ръководител и проектантът, чрез техническия ръководител.

Армировъчни работи ще се извършат от квалифицирани арматуристи. Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите от армировъчния план. Изкачването или спускането на армировъчните заготовки се извършва само от арматуристите и само след инструктаж. Техническият ръководител следи да не се оставят стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работници.

Доставката и полагането на бетона ще се извърши с автобетоновоз. Инструктират се бетонджиите, машиниста и шофьорите. Уточняват се сигналите.

Бетонирането ще започне след като техническият ръководител е установил изправността на кофража. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от техническия ръководител. Следи се състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

Декофрирането започва след разрешение от техническия ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи и местата за складиране им.

Задължително се спазват следните указания и изисквания:

- Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

- Елементи от кофража се използват след установяване на тяхната годност от техническия ръководител или бригадира непосредствено преди използването им.

- Не се допуска придвижване на хора и поставяне товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;

- Декофрирането на елементи от кофража се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

- Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на оградени и обезопасени за целта места.

- Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 м.

- Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки.

- По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

- Товаро-разтоварването се извършва така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната  неизменяемост  на  елемента.

- При хоризонтално преместване елементите се повдигнат на височина най-
малко 0,50 м над срещащите се по пътя на движението предмети.

Шести етап:   Монтажни работи

На този етап ще се монтират стълбовете на оградата около игрищата. Залагането в кофража и отвесирането ще се извърши с помощта на допълнителни стойки и подкоси за укрепване на стълбовете преди бетонирането.

Седми етап:   Довършителни работи

Окачване на PVC мрежата върху стълбовете за ограждане на игрищата.

Ще се извърши с помощта на опитни работници-монтажисти. Монтажа се наблюдава неотлъчно от техническия ръководител.

Монтиране на  пейки, кошчета, стойки за велосипеди и др.

Осми етап:   Земни работи - Вертикална планировка

Включва засипване, подравняване и уплътняване на земните маси според проекта по част ВП.

- ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ

Не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни материали.

КБЗ и техническият ръководител следят всекидневно за изправността на табелите по чл. 65(2) от Наредба 2.

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба 2 и приложение № 2 – 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- ЕЕНСП - 112

-  Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба

-  адреса и телефонния номер на спасителната служба.

Координаторът по безопасност и здраве ( техническият ръководител ) ще 	бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава за :

- Състоянието и местоположението на табелите по член 65 (2) от НАРЕДБА № 2

- Наличието и обявяването на инструкциите по член  66 (2), точка 1;

- Местата за тютюнопушене – няма да бъде разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции .

- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло

При пожар или авария се действа по правилата на член 74 от НАРЕДБА № 2 , като за целта на необходимите места ще се поставят  указателни знаци съгласно изискванията на Наредба №РД-07/08 от 20.12.2008г.

- МЕСТА ЗА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Места със специфични рискове са:

- работа в основите около откосите на изкопа за основите;

- работа около машините и самосвалите;

- работа с ел.ток.

- СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТИ

- Багер

- Автосамосвал

- Бетоновоз

- Вибратор

- СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И  КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

- КБЗ;

- Технически ръководител;

- Ръководител на противопожарна комисия.

- МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията.

Работните места са мобилни и не са означени. Това са места на съвместна работа на кофражисти, арматуристи, бетонджии, монтажници, общи работници.

- МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се складират на места определени със Заповед на ръководителя на строителната организация. Оттам те се товарят на самосвали с товарни машини и се транспортират на определените места.

- ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно време ще се направи актуализация по чл.11, точка 3 от Наредба №2.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При основния ремонт на дворното пространство няма дейности свързани с отделяне на вредни газове и вещества в атмосферата.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве (техническият ръководител) ще има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата нормативни актове, като:

1. Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи

2. Правилник за извършване и приемане на СМР, 1997г. I и II част .

3. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 Г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

4. Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

5. Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения.

6. Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, БСА,

бр.2 от 1995г.

7. Правилник за регистриране и отчитане на трудови злополуки (ДВ бр.37/1966г.).

Проектант ПБЗ: ............................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ., ПБ, ПУСО:.........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…..................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................…......

/ инж. Р. Стефанова /

част Геодезия-ВП:…….......................................

/ инж. Т. Маринов /

2018 г.

София