ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 4:          ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 1 - ВЕРТИКАЛНА

ПЛАНИРОВКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		КОНСТРУКЦИИ И ПБЗ

ФАЗА:		РП

Проектант част КОНСТР.:……………....……….....…

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ., ПБ, ПУСО:.........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................…......

/ инж. Р. Стефанова /

част Геодезия-ВП:…….......................................

/ инж. Т. Маринов /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверения за проектантска правоспособност;

- Застраховки „Професионална отговорност”;

- Обяснителна записка Конструкции;

- Чертежи:

1/1  Бордове около футболно и баскетболно игрище                        М 1:50;

- Количествена сметка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият конструктивен проект е изготвен по одобрен от Инвеститора Архитектурен проект и е съгласуван с частите ВиК, ВП, ПБЗ, ПБ и ПУСО.

Проектът е разработен в съответствие с действащите нормативни документи, по-важните от които са:

[1] БДС EN1991-1-1: Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите;

[2] БДС EN1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и ст.б. конструкции;

[3] ПИПСМР

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обект на настоящия конструктивен проект са носещите конструкции на оградите около футболното и баскетболното игрище на горепосочения обект.

2.  ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Предвижда се да се изпълнят ст.б.бордове на нивото на терена и дълбочина на фундиране 80 см. В тях ще се заложат метални колони за ограждане с ПВЦ мрежа. Колоните са Ф80.4 мм с дължини 6000 мм и през осови разстояния 2500 мм. В ъглите са предвидени диагонали от същия профил за хоризонтално укрепване. На колоните се захваща ограждащата PVC мрежа.

3. МАТЕРИАЛИ

- Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206-1 и БДС EN771-4

- Бетон за бордове  C20/25 по БДС EN 206-1 и БДСEN771-4

- Армировъчна стомана B500 (N) с fyd=435 MPa,  B220 (∅) с fyd=191 MPa

4.  ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

При изпълнение на всички видове работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за безопасност и здраве, ПИПСМР, както и наредба 3/09.11.1994 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Проектант Констр: .............................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ., ПБ, ПУСО:.........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................…......

/ инж. Р. Стефанова /

част Геодезия-ВП.:…….......................................

/ инж. Т. Маринов /

2018 г.

София