ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 3:         СГРАДА 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА:		РП

Проектант част КОНСТР.:……………...........…………

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверения за проектантска правоспособност;

- Застраховки „Професионална отговорност”;

- Конструктивно становище;

- Обяснителна записка Конструкции;

- Статически изчисления;

- Чертежи:

1/2 Външен асансьор – кофражен и армировъчен план                          М 1:50;

2/2 Външна рампа – кофражен и армировъчен план                               М 1:50;

- Количествена сметка

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 3:         СГРАДА 1

Конструктивното становище е във връзка с основния ремонт на СГРАДА 1 на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем.

Сградата, в която се извършва ремонта, е с масивна скелетно-гредова  ст.б.конструкция и отговаря на действащата нормативна уредба.

Сградата е триетажна със сутерен.

Предназначена е за провеждане на гимназиално обучение.

Функционалното й разпределение е следното:

На партерния етаж са разположени главен вход, второстепенен вход, учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки.

На втория етаж са разположени учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки.

На третия етаж са разположени учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки.

За ремонта е изготвен архитектурен проект, който не засяга конструктивните елементи на сградата. Проектът предвижда вътрешен ремонт на първи, втори и трети етаж. Преустройството се налага, за да се обособи тоалетна за хора в неравностойно положение на втория етаж и аусгус на първия етаж.  Частично се премахват старите настилки, мазилки и шпакловки и се подменят с нови. Подробно описание на СМР е представено в част Архитектура на настоящия проект.

За хората в неравностойно положение е предвидено изграждането на външен асансьор към второстепенния вход и рампа пред главния вход. Тези обекти са отделени на фуга от конструкцията на сградата и не влияят на нейното поведение.

С предвидения основен ремонт масата на етажните нива се променя незначително. Няма  разлика в  полезния товар след извършването на ремонта Внесената  маса не е повече от 5% от общата маса на етажното ниво.

Ремонтът не претоварва съществуващата конструкция  по смисъла на  Наредба № 3/21.07.2004 г. за основните положения за проектиране конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. Ремонтът на обекта внася несъществени промени по смисъла на чл.5 и чл.6 от Наредба №2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Във връзка  с гореизложеното, обекта може да се ремонтира по начин, показан в архитектурния проект и в съответствие с настоящето конструктивно становище.

Проектант Констр: ....................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият конструктивен проект е изготвен въз основа на одобрен от Инвеститора Архитектурен проект и е съгласуван с частите Ел., ВиК, ПБЗ и ПБ.

Проектът е разработен в съответствие с действащите нормативни документи, по-важните от които са:

- EN1991-1-1: Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите – Част 1-1: Основни въздействия - Плътности, собствени тегла, експлоатационни натоварвания върху сгради.

- EN1998-1 Eврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради.

- EN1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради.

- Норми за проектиране на плоско фундиране, 1996.

- ПИПСМР

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обект на настоящия конструктивен проект представлява решение на носещите конструкции на външен асансьор и ст.б. рампа на фасадата и на сградата на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Рудозем.

Конструкцията на асансьора обслужва всички етажни нива на сградата, включително и сутеренното.

Рампата е предназначена за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания от нивото на двора до входната врата на сградата. За целта част от съществуващите външни стъпала се демонтират и пространството се използва за нуждите на рампата.

2.  ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

АСАНСЬОР

Асансьорът е монолитен, скелетно-гредови и е пристроен до съществуващата конструкция на сградата. Отделен е от нея с фуга 10 см, която допълнително се обработва при довършителните работи. Размерите на конструкцията в план са 215/215 см. Височината над кота терен е 12 м, под кота терен е 4,25 м, а цялата височина на съоръжението е 16,25 м.

Основните носещи елементи са 3 бр. ограждащи ст.б.стени (шайби) на асансьора с дебелина 20 см. За оформяне на клетката към тях е присъединена  колона свързана с мощни греди на всеки етаж за оформяне входните врати на клетката. Асансьорните ст.б. стени образуват кораво ядро, което поема хоризонталните сеизмични сили. Покривната плоча на асансьора е на к.+10,95.

Фундирането е върху обща фундаментна плоча. Тя е на 5 см фуга от основите на сградата. Избрана е с подходяща площ, така че да осигури стабилност на стройните ВНК.

При направата на изкопа да се следи минималното вкопаване в носимоспособен почвен пласт да е минимум 20 см. В случай, че има нужда от допълнително изкопаване за достигане на носимоспособен почвен пласт, разликата да се запълни с подложен бетон. Да се осигури минимално бетонно покритие на армировката на фунд.плоча - 5 см, на греди, шайби и таванска плоча  - 2,5 см. Задължително да се вибрира бетона при бетонирането. При изчисленията колоната е взета ставно свързана към фундамента.

РАМПА

Рампата е ст.б. монолитна конструкция, състояща се от 3 бр. рамена и две междинни площадки. Напречното сечение на рамената е П-образна рамка. Рамената са фундирани на едно ниво, а стените им се изменят по височина според необходимия наклон. След изграждане на рамената те се запълват с уплътнена земна маса и върху нея по наклона се полага 10 см. армирана бетонова настилка. Задължително да се вибрира бетона при бетонирането

Натоварване на асансьорната конструкция

Натоварването на конструкцията е прието съгласно [1] и [2]. Конструкцията е изчислена и оразмерена за поемането на следните видове въздействия:

Постоянни товари - собствено тегло на конструкцията, мазилки и др.покрития

Сняг 		st = 1.4 кN/m2

Сеизмично въздействие:

VII степен район Рудозем; ag = 0.11; коеф.поведение q=3,6; група почви C

Вид спектър на реагиране – Вид 1

Комбиниране на хоризонталните компоненти на сеизмичното    въздействие - SRSS метод (Ed= (EX2+EY2)1/2) и CQC комбинация на разрезните усилията в елементите по собствени форми и посоки на сеизмичното въздействие.

За динамично поведение е използван е програмен продукт PSCAD на ProektSoft. За оразмеряване на ст.б.елементи е използван пакета програми DesignExpert на същата фирма. Всички междуетажни премествания са под допустимите.

Натоварването е представено подробно по видове товарни състояния в изчислителната записка и 3D-модела.

3. МАТЕРИАЛИ

- Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206-1 и БДС EN771-4

- Бетон фунд. плоча асансьор C20/25 и W0,8 по БДС EN 206-1 и БДСEN771-4

- Бетон стени (шайби),колона,греда,рампа C25/30 по БДС EN 206-1 и БДСEN771-4

- Армировъчна стомана B500 (N) с fyd=435 MPa,  B250 (∅) с fyd=217 MPa

Приети коефициенти за сигурност за материалите:

- γ  =1.50 -  за бетон;

- γ = 1.15 -  за армировъчна стомана

Всички материали да бъдат придружени с необходимите сертификати и протоколи от лабораторни изпитвания.

4. ПРЕПОРЪКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

При изпълнение на всички видове работи да се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за безопасност и здраве, ПИПСМР, както и наредба 3/09.11.1994 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

За всички изменения, извършени без съгласието на проектанта, същият не носи отговорност.

Проектант Констр: ....................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:..........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София