ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СOУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 3:         СГРАДА 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ  БГ”  EООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБЗ

ФАЗА:		РП

Проектант част ПБЗ:………………...............………

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…..................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверение за проектантска правоспособност;

- Застраховка „Професионална отговорност”;

- Обяснителна записка;

- Чертежи и приложения:

1/1 – Строителен ситуационен  и организационен план

Информационни листове 1 и 2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен въз основа на следните материали:

-  Задание и други първични данни, предоставени от Възложителя

-  Архитектурен проект

- Наредба №2/22.03.2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване

-  Наредба №12 за работа с тежки строителни машини

- Наредба №16 на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23 юли 2001 г.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (БХТПО)

- Противопожарни строително- технически норми

- КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Обект на настоящия ПБЗ е изграждането на носещите конструкции на външен асансьор и ст.б. рампа на фасадата и на сградата на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Рудозем.

Конструкцията на асансьора обслужва всички етажни нива на сградата, включително и сутеренното. Размерите в план са 2,15 м на 2,15 м. Височината му е 12 м от кота терен и 4,20 м под нивото на терена.

Асансьора е монолитен, скелетно-гредови и е пристроен до съществуващата конструкция на сградата. Отделен е от нея с фуга 10 см, която допълнително се обработва при довършителните работи. Основните носещи елементи са ст.б.стени (шайби) на асансьора с дебелина 20 см. За оформяне на клетката към тях е присъединена  колона свързана с мощни греди на всеки етаж за оформяне входните врати на клетката.

Фундирането е върху обща фундаментна плоча. Тя е на 5 см фуга от основите на сградата.

Обекта е класифициран като втора категория съоръжение според ЗУТ  и  клас на значимост III според  БДС EN 1998.

Теренът в рамките на строителните обекти е равнинен. Приета е кота +/-0.00 на първия етаж. Върху него  няма постройки за премахване. Само в рамките на рампата се премахват част от съществуващите външни стъпала.

- ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констативен акт обр.15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд - ( ЗБУТ ).

- ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

4.1. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11,точка 3 от Наредба №2. Всички промени в първоначалното проектно решение в процеса на изпълнение на СМР следва да се отразяват писмено в протокол ( акт ) или в Заповедна книга.

4.2. Категорията на строежа и характерните особености на площадката позволяват функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението ( чл. 11 НАРЕДБА 2) да се изпълняват от техническия ръководител на обекта. Определения координатор изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА №2 за ЗБУТ.Тези функции следва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

- ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ са разделени условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

първи етап: Подготвителни работи

втори етап: Изкопни работи

трети етап:  Кофражни работи

четвърти етап:  Армировъчни работи

пети етап: Бетонови работи

шести етап:   Довършителни работи

- КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на металната конструкция, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- затрупване от земни маси – етап 2;

- падане от височина – етапи 3-6;

- удар от падащи предмети - етапи 3-6;

- неправилно стъпване и удряне – всички етапи;

- поражения от ел.ток – всички етапи;

- неправилно използване на тежките машини – етап 2;

- пресилване – всички етапи;

- други опасности.

- ИНСТРУКЦИИ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с оценката на риска, фирмата изпълнител ще дава писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са променени и утвърдени.

Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19(1) от Наредба 2.

Организационните условия за опасностите по етапи включват:

Първи етап: Подготвителни работи

На чертеж N:1 „Строителен-ситуационен и организационен план” е дадена схема на разположението на сградата, разполагане на временното строителство, информационните табели и местата със специфични рискове.

.	Разчиства се терена. Върху терена се поставя ограждаща PVC лента около на съществуващата сграда.

Достъпът на външни лица се ограничава по имотните граници. Доставя се фургони за работниците и ръководството на строежа. Изграждат се площадките за складиране на материалите. Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди ще стане от електромерно табло, оборудвано с трифазни и монофазни контакти, съответно занулени. На всеки контакт се отбелязва напрежението с цел предотвратяване пренапрежение на ел. инструменти, които ще се използват.

Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на техническия  ръководител, определен от ръководството на строителната организация. Електротехническият персонал, на който ще бъде възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване на строителната площадка, едновременно с инструктажа по БХГПО , предварително да се запознава със схемата на временното и електрозахранване от техническият ръководител, отговорен за изпълнението му. Същият трябва да е положил изпит за квалификационна група по безопасността, в съответствие с Изискванията  на Правилника по безопасност на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

Кабелите използвани за временно електрозахранване с дължина над 3 м, които се полагат въздушно, да се окачват към съществуващи конструктивни елементи така, че изолацията им да не се подлага на механични увреждания. Когато е необходимо да се използва носещо въже.

В рамката на рампата се премахват част от съществуващите външни стъпала и ст.б.борд.

Временни пътища не се предвиждат.

Складирането на материали, заготовки и елементи на площадката е непосредствено преди влагането им.

Следи се за изпълнение на мероприятията по информационен лист 1.

Втори етап: Изкопни работи

През периода на етапа се изпълнява механизиран изкоп за фундаментна плоча. Последните 10 см от дъното на изкопа се оформят ръчно. Част от изкопаната земна маса в последствие ще се използва за обратен насип, който ще се уплътнява добре на отделни табани. Рампата се запълва със земна маса (баластра) по наклона и се уплътнява.

Изкопните работи се изпълняват в съответствие с изискванията на ПИПСМР и указанията на проектанта–конструктор. Изкопните работи се преустановяват при откриване на немаркирани и неизвестни подземни мрежи или съоръжения.

Задължително се спазват следните указания и изисквания:

- Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0 м.

- Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на коша и отделянето му от забоя.

- При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява

- СМР в обсега на действие на строителна машина, изпълняваща земни работи. Не се допуска да се стои под вдигнатия кош;

Трети, четвърти и пети  етапи: Кофражни, армировъчни и бетонови работи

Кофражите се извършват с едроразмерни инвентарните платна, доставени или сковани на място от иглолистни дъски по кофражния план. Скрепителните средства са по указанията на фирмата –производител на кофражната техника. Допълнителни указания по укрепването на кофражите дават само техническият ръководител и проектантът, чрез техническия ръководител.

Армировъчни работи ще се извършат от квалифицирани арматуристи. Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите от армировъчния план. Изкачването или спускането на армировъчните заготовки се извършва само от арматуристите и само след инструктаж. Техническият ръководител следи да не се оставят стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работници.

Доставката и полагането на бетона за асансьора ще се извърши с автобетоновоз и автобетонбомпа. Доставката на бетона за рампата ще се извърши само с автобетоновоз. Полага се по гравитачен начин, с улеи. Инструктират се бетонджиите, машиниста и шофьорите. Уточняват се сигналите.

Бетонирането ще започне след като техническият ръководител е установил изправността на кофража. Бетонирането се наблюдава неотлъчно от техническия ръководител. Следи се състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

Декофрирането  се започва след разрешение от техническия ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на кофражните елементи и местата за складиране им.

На този етап се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист 2.

Задължително се спазват следните указания и изисквания:

- Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

- Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.

- Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.

- Елементи от кофража се използват след установяване на тяхната годност от техническия ръководител или бригадира непосредствено преди използването им.

- Не се допуска придвижване на хора и поставяне товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;

- Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

- Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.

- Декофрирането на елементи от кофража се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.

- При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане - предпазни каски и колани.

- Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на оградени и обезопасени за целта места.

- Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 м.

- Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

- Бетонирането започва, след като техническият ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения.

- По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

- Преди започване на товаро-разтоварни работи, строителят определя с писмена
заповед отговорно лице за безопасна експлоатация на монтажния кран, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства.

- Товаро-разтоварването се извършва така, че да са осигурени устойчивостта и
геометричната  неизменяемост  на  елемента.

- Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват
срещу завъртане и движение.

- При престои и почивки през нощта монтажните механизми се стабилизират
неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други
причини.

- Не се допуска работещите да се качват върху конструкциите по време на
преместването им с кран.

- При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете
се поставят щитове, плочи или траверси.

- Товаро-разтоварването се извършва под непосредственото
ръководство на техническия ръководител или отговорното лице.

- При хоризонтално преместване елементите се повдигнат на височина най-
малко 0,50 м над срещащите се по пътя на движението предмети.

Шести етап:   Довършителни работи – обработване на хоризонтални и вертикални фуги.

Ще се извърши с помощта на опитни работници-монтажници. Обработката се наблюдава неотлъчно от техническия ръководител.

- СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строителният ситуационен план, като част от  ПБЗ, е извадка от общия ситуационен план към проекта, съответствие с изискванията и определенията в НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и по специално чл.18 (1), точка 1, буква а; чл.21(1), точка 1 ,буква а; чл.24(1), точка 1, буква а ; чл. 103, точка 1; чл.124 и чл. 125 ( Чертеж №1 )

- ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И/ИЛИ АВАРИИ

Противопожарните мероприятия по площадката са нанесени на  Чертеж № 1.

Не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни материали.

КБЗ и техническият ръководител следят всекидневно за изправността на табелите по чл. 65(2) от Наредба 2.

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба 2 и приложение № 2 – 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- ЕЕНСП - 112

-  Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба

-  адреса и телефонния номер на спасителната служба.

Координаторът по безопасност и здраве ( техническият ръководител ) ще 	бъде отговорен да изисква и постоянно ще наблюдава за :

- Състоянието и местоположението на табелите по член 65 (2) от НАРЕДБА № 2

- Наличието и обявяването на инструкциите по член  66 (2), точка 1;

- Местата за тютюнопушене – няма да бъде разрешено тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции .

- Наличието на заповед по член 67 (3)от НАРЕДБА № 2

- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло

При пожар или авария се действа по правилата на член 74 от НАРЕДБА № 2 , като за целта на необходимите места ще се поставят  указателни знаци съгласно изискванията на Наредба №РД-07/08 от 20.12.2008г.

- МЕСТА ЗА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ

Места със специфични рискове са:

- работа в основите около откосите на изкопа;

- работа по и около работните скелета и платформи;

- работа по покрива;

- работа с ел.ток

- СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТИ

- Багер

- Автосамосвал

- Бетоновоз

- Автобетонпомпа

- Вибратор

- Автокран

- Електрожен

- Бормашина

- СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И  КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА ПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

- КБЗ;

- Технически ръководител;

- Ръководител на противопожарна комисия.

- МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени в т.5.1 по-горе, се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график ( т.3 от ПБЗ ) и разчленените графици по специалности.

Работните места са мобилни и не са означени. Това са места на съвместна работа на кофражисти, арматуристи, общи работници.

- СХЕМА НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Изброени са в т.10 и са означени на Чертеж № 1.

- МЯСТО НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Издигането на кофражни платна, арматурни заготовки, разтвори и материали за довършителни работи ще се извършва с автокран и строителна лебедка. Позиционирането се извършва по преценка на техн. ръководител.

- МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се складират на места определени със Заповед на ръководителя на строителната организация. Оттам те се товарят на самосвали с товарни машини и се транспортират на определените места. Местата са означени на Чертеж №1. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отворите на етажите.

- ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно време ще се направи актуализация по чл. 11, точка 3 от Наредба №2. Местата на осветителните тела са означени на Чертеж № 1.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изграждането на конструкцията на асансьора и рампата няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в атмосферата.

Приложения – информационни листове 1 и 2.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве (техническият ръководител) ще има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата нормативни актове, като:

1. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи

2. Кодекс на труда от 1 Март 2011г.

3. Наредба № I3 – 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5. Правилник за извършване и приемане на СМР, 1997г. I и II част .

6. Наредба № 3 от 9.06.2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

7. Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

8. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 Г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

9. Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 12 февруари 2010г.

10. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

11. Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

12. Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

13. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

14. Наредба №7 за минималните изисквания по ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

15. Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения.

16. Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, БСА,

бр.2 от 1995г.

17. Правилник за регистриране и отчитане на трудови злополуки (ДВ бр.37/1966г.).

Проектант ПБЗ: ...................................................

/ инж. Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…..................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София