Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  А    С  П  Е  Ц  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я

Предмет на поръчката: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект  „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем”

Местоположение: гр. Рудозем УПИ VІ- спортна площадка, кв. 72 по плана на гр. Рудозем

Възложител: Община Рудозем

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В момента  на територията на имота са разположени съществуващо футболно игрище със силно компроемтирана асфалтова настилка и разположена северозападно от нея спортна площадка с настилка - сипица. Няма изградено осветление.

Състоянието на съоръжението е недобро и не отговаря на съвременните изисквания за експлоатация в режим спорт и рекреация.

Одобреният с Разрешително за строеж проект предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка за минифутбол и минихокей на трева и многофункционална спортна площадка за волейбол и баскетбол.

Проектната документация е в обем и съдържание, съобразени  със законовата и нормативна уредба, действаща за Република България в момента.

Площта на спортния комплекс , обект на разработката е 1578 м2

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, обекта е пета категория

Изпълнението на  дейностите предвидени по проекта са разделени на два етапа които включват:

- ЕТАП 1: Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка за минифутбол и минихокей на трева с прилежащата й ограда и алейна мрежа, осветление и трибуни с 48 седящи места.

- ЕТАП 2: Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка за волейбол и баскетбол, прилещащите й ограда, осветление и алейна мрежа.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението  на ЕТАП 2

ІІ. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПРОЕКТА – ЕТАП 2

- Вертикална планировка и настилка

Елементите на обекта  във височинно положение са дадени с вертикалната планировка.  Спазено е изискването  повърхностните води да се оттичат  безпроблемно и да не се образуват локви.

За волейболното/баскетболното игрище настилката е заложена акрилна върху два слоя асфалт и дренажен слой 30 см чакъл. Настилкaтa e ограденa от стоманобетов борд, за волейболното/баскетболното е заложена водосборна решетка по южната му страна.

- Ограда

Спортната площадка за баскетбол/волейбол ще бъде оградена от ажурна ограда с метални пана  с височина Н=3,00 м.Оградата ще се изпълни със стоманени колони от правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм. в средата и в ъглите на площадката, които са разположени на осови  разстояния 3,00 м. Стоманените колони ще бъдат укрепени в хоризонтално направление със стоманени правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм., разположени по височина на 4,00 м. от терена. Всички елементи от стоманената ограда ще бъдат съединени помежду си чрез заварки. Стоманените колони ще бъдат анкерирани в ивични стоманобетонови фундаменти  ширина 25-55 см. Фундаментите са с височина 40 см. В кофража на ивичните фундаменти преди тяхното бетониране ще се заложат гофрирани PVC тръби.

Входовете  на спортната площадка са  ориентирани в северна и източна посока на оградата и северният е  с ширина, позволяваща влизането на строителна механизация при необходимост.

- Осветление

От западната страна на спортната площадка  ще бъдът изградени  пилони за осветление – 2 бр. с височина 9,00 м. Пилоните ще бъдат от стоманен оксагонален конусовиден профил с дебелина 4,00 мм. и ще бъдат анкерирани с анкерни устройства към единични стоманобетонови фундаменти с размери 1,20/1,20 м. и височина Н= 40 см.

Проекта предвижда захранване на главно разпределително табло  от съществуващо улично осветление. Електрическата мрежа ще се изпълни по системата TN – S, при която  в цялата мрежа се използва отделен защитен проводник в захранващите линии и дава възможност  за монтож на дефектнотокови защити.  Осветителната инсталация се изпълняват с кабел тип СВТ със сечение 3х2,5 мм2 и 3х4 мм2 Управлението на осветлението ще  става чрез ключ монтиран в  табло за управление на осветлението.

По всички части на проекта са съставени количествени сметки,  и необходимото оборудване, както следва:

| Част Архитектура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доставка и полагане на асфалтова настилка 2 слоя по 4см на разстояние около 15км | тона | 99 |
| 2 | Доставка и полагане на акрилна спортна настилка върху асфалт | м2 | 513 |
| 3 | Доставка и долагане на слой уплътнен чакъл под асфалтова настилка d=30см | м3 | 153.9 |
| 4 | Доставка и монтаж на отводнителна решетка с ширина 30см | м | 13.94 |
| 5 | Доставка и полагане на пясъчно легло с дебелина 5-6см | м3 | 1.3 |
| 6 | Доставка и полагане на уплътнен дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 15-20см | м3 | 4.13 |
| 7 | Доставка и полагане на настилка от тротоарни плочи на пясъчна основа | м2 | 20.67 |
| 8 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка B12,5 | м | 9 |
| 9 | Направа на маркировка /разчертаване/ – игрище за волебол и баскетбол | м | 273 |
| 10 | Доставка и монтаж на метална мрежа с PVC покритие, h= 3.0м | м | 95 |
| 11 | Доставка и монтаж на стоманена тел с PVC покритие в цвят | м | 188 |
| 12 | Метална врата 205/240 | бр. | 1.00 |
| 13 | Метална врата 225/240 | бр. | 1.00 |
| 14 | Възстановяване на съществуваща асфалтова настилка в зона на обратен насип на фундаменти | м2 | 18.00 |

| Част: Конструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м3 | 223.00 |
|  | ИЗКОПНИ РАБОТИ |  |  |
| 2 | ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН | м3 | 47.96 |
| 3 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН | м3 | 5.00 |
| 4 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 50М | м3 | 5.00 |
| 5 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ПРЪСТ | м3 | 25.00 |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ | м3 | 80.00 |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ | м2 | 231.22 |
| 8 | КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ | м2 | 129.46 |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ | м3 | 42.74 |
| 10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТЕНИ В20 | м3 | 16.18 |
|  | АРМИРОВКА |  |  |
| 11 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА АI | кг | 943.00 |
|  | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАДИ | кг | 862.00 |
| 13 | НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 10.00 |

| Част: Вертикална планировка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изкоп - плътна маса | м3 | 100.00 |
| 2 | Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3 | м3 | 130.00 |

| Част: ПБЗ - временно строителство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МЕТАЛНИ ПАНА 3Х2 М ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА | м | 82 |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА 4 М ЗА ОГРАДА | бр. | 1 |
| 3 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ВОДОПРОВОД | мл. | 30 |
| 4 | МОНТИРАНЕ НА ЧЕШМА | бр. | 1 |
| 5 | НАПРАВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВРЕМЕННО ЕЛ.ТАБЛО | бр. | 1 |
| 6 | ОБОРУДВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО | бр. | 1 |
| 7 | ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ФУРГОН | бр. | 1 |
| 8 | ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА | бр. | 1 |
| 9 | МАШИНОСМЕНИ НА АВТОКРАН | мсм | 2 |
| 10 | КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | бр. | 1 |
| 11 | НАЕМ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА | месец | 3 |
| 12 | НАЕМ ЗА ФУРГОН | месец | 3 |
| 13 | ТАБЕЛИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ | бр. | 8 |
| 14 | ПОДРАВНЯВАНЕ, НАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТКРИТА СКЛАДОВА ПЛОЩАДКА | м3 | 7 |

| Част: Електро |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Електрическа инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ел.табло ТУО | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 | м | 135 |
| 3 | Доставка и полагане на кабел oперативен 16х1,5 мм4 | м | 15 |
| 4 | Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 170 W с корпус от лят алуминий и специализирана оптика за спортни терени | бр. | 10 |
| 5 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф 50 | м | 15 |
| 6 | Направа на кебелна шахта 60/90 см. | бр. | 3 |
| 7 | Изкоп канал | м | 15 |
| 8 | Обратен насип | м | 15 |
| II | Заземителна и мълниеотводна инсталация |  |  |
| 1 | Стоманена поц. шина 40/4мм | м | 15 |
| 2 | Прав съединител в кутия с капак | бр. | 2 |
| 3 | Заземител - комплект, от 1бр.поц.тр. 2 1/2", L=3м., R2.<10ома | бр. | 2 |
| 4 | Стоманен стълб с рогатка и анкерна група Н-9м. | бр. | 2 |

| Част: Оборудване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 2 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Доставка на мобилни стойки за волейбол | бр. | 2 |
| 6 | Доставка на комплект волейболна мрежа | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на комплект кош за баскетбол | бр. | 2 |