Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  А    С  П  Е  Ц  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я

Предмет на поръчката: Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

Местоположение: с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: Община Рудозем

Изпълнението на улицата налага изграждането на четири броя нови подпорни стени.

Подпорните стени са оразмерени по на земен натиск и  подвижен товар НК 300, съгласно БДС EN 1997(Eврокод 7).

Стените са решени като масивни с отвесна предна повърхност.

Проектът предвижда и ремонт на три от съществуващитe подпорни стени, което включва основно направа на нова покривна плоча и монтаж на нов стоманен парапет.

Изкопите за основите на стените да се оформят на стъпала  с ширина 50 см.

За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас С20/25 – за масивни стени, бетон клас С25/30 за покривни плочи и  стомана В500.         Полагането на бетоновата смес да се извърши по технология, гарантираща еднородността и монолитността на бетона. Уплътняването на бетоновата смес е задължително.

Кофража следва да бъде осигурен  както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес.

Декофрирането на стените да се извърши след набиране на 50 % от якостта на бетона.

При масивните стени, за осъществяване на надеждна връзка между основата и тялото над основи е предвидено монтаж на шпонкове.          Барбаканите Ф100 са предвидени през 2.50 м, на ниво 20 см над терена.

Целият заден гръб на стените да се покрие с един пласт горещ битум.

Зад стените се изпълнява дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см.

Направата на насипа зад съоръженията да се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. Насипът да се изпълни от  скален материал на пластове от 20 см, съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища.

|  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | мярка | К-во |
|  | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п c багер с с натоварване на самосвал | м3 | 132.0 |
| 2 | ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 115.0 |
| 3 | Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач | м3 | 28.0 |
| 4 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 340.0 |
| 5 | КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩА | м2 | 90.0 |
| 6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ | м3 | 124.0 |
| 7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩА | м3 | 11.0 |
| 8 | ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 2371.0 |
| 9 | НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100 | м | 32.0 |
| 10 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ | м2 | 94.0 |
| 11 | ТРАМБОВАНА ГЛИНА | м3 | 29.0 |
| 12 | РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК | м3 | 37.0 |
| 13 | НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ | кг | 3416.0 |
| 14 | ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР | м2 | 10.0 |
| 15 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ | м3 | 55.0 |
| 16 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 23.0 |
| 17 | НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО | м3 | 28.0 |
| 18 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 107.0 |
| 19 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 245.0 |
| 20 | ПРЕВОЗ БЕТОН | м3 | 134.0 |
| 21 | РАБОТНО СКЕЛЕ | м3 | 1.0 |
| 22 | Почистване на бет. повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване) | м2 | 6.0 |
| 23 | Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор М100 | бр. | 75.0 |