ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ РУДОЗЕМ

4960 Рудозем, бул. “България” 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141

e-mail:  ob.rudozem@gmail.com;  www.rudozem.bg

Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  А    С  П  Е  Ц  И  Ф  И  К  А  Ц  И  Я

Предмет на поръчката: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект  „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем”

Местоположение: гр. Рудозем УПИ VІ- спортна площадка, кв. 72 по плана на гр. Рудозем

Възложител: Община Рудозем

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В момента  на територията на имота са разположени съществуващо футболно игрище със силно компроемтирана асфалтова настилка и разположена северозападно от нея спортна площадка с настилка - сипица. Няма изградено осветление.

Състоянието на съоръжението е недобро и не отговаря на съвременните изисквания за експлоатация в режим спорт и рекреация.

Одобреният с Разрешително за строеж проект предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка за минифутбол и минихокей на трева и многофункционална спортна площадка за волейбол и баскетбол.

Проектната документация е в обем и съдържание, съобразени  със законовата и нормативна уредба, действаща за Република България в момента.

Площта на спортния комплекс , обект на разработката е 1578 м2

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, обекта е пета категория

Изпълнението на  дейностите предвидени по проекта са разделени на два етапа които включват:

- ЕТАП 1: Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка за минифутбол и минихокей на трева с прилежащата й ограда и алейна мрежа, осветление и трибуни с 48 седящи места.

- ЕТАП 2: Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка за волейбол и баскетбол, прилещащите й ограда, осветление и алейна мрежа.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението  на ЕТАП 1

ІІ. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ПРОЕКТА – ЕТАП І

- Вертикална планировка и настилка

Елементите на обекта  във височинно положение са дадени с вертикалната планировка.  Спазено е изискването  повърхностните води да се оттичат  безпроблемно и да не се образуват локви.

Настилката на спортната  площадка  за минифутбол и мини хокей на трева  е изкуствена трева  с височина на косъма 45 мм. с необходимите за полагането каучуков гранулат и кварцов пясък.  Настилката е оградена  от стоманобетонов борд като по контура  са предвидени фуги, за да се отвежда водата попаднала  под нея.

- Ограда

Спортната площадка за минифутбол и минихокей на трева ще бъде оградена от ажурна ограда с метални пана  с височина Н=4,00 м.Оградата ще се изпълни със стоманени колони от правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм. в средата и в ъглите на площадката, които са разположени на осови  разстояния 3,00 м. Стоманените колони ще бъдат укрепени в хоризонтално направление със стоманени правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм., разположени по височина на 4,00 м. от терена. По късите стени на оградата  в горния край на стоманените  колони ще се монтират къси конзоли с дължина 45 см.  от правоъгълни тръби със сечение 40/40/3 мм.,  укрепени с диагонали от същия профил.  На тези конзоли ще бъде окачена мека плетена мрежа с размер равен на цялата височина на оградата. Всички елементи от стоманената ограда ще бъдат съединени помежду си чрез заварки. Стоманените колони ще бъдат анкерирани в ивични стоманобетонови фундаменти  ширина 25-55 см. Фундаментите са с височина 40 см. В кофража на ивичните фундаменти преди тяхното бетониране ще се заложат гофрирани PVC тръби.

Входа  на спортната площадка е  ориентиран в северна посока на оградата и е  с ширина, позволяваща влизането на строителна механизация при необходимост.

- Осветление

От двете страни на спортната площадка  ще бъдът изградени  пилони за осветление – 4 бр. с височина 9,00 м. Пилоните ще бъдат от стоманен оксагонален конусовиден профил с дебелина 4,00 мм. и ще бъдат анкерирани с анкерни устройства към единични стоманобетонови фундаменти с размери 1,20/1,20 м. и височина Н= 40 см.

Проекта предвижда захранване на главно разпределително табло  от съществуващо улично осветление. Електрическата мрежа ще се изпълни по системата TN – S, при която  в цялата мрежа се използва отделен защитен проводник в захранващите линии и дава възможност  за монтож на дефектнотокови защити.  Осветителната инсталация се изпълняват с кабел тип СВТ със сечение 3х2,5 мм2 и 3х4 мм2 Управлението на осветлението ще  става чрез ключ монтиран в  табло за управление на осветлението.

- Трибуна

Предвидена е трибуна с 48  седящи места включително и място за хора с увреждания.

Конструкцията на трибуната  е монолитна стоманобетонна и представлява еднопосочно – армирана плоча с едностранен наклон. Фундирането на трибуната е с ивични бетонови фундаменти.  Седалките  са пластмасови без облегалка.

По всички части на проекта са съставени количествени сметки,  и необходимото оборудване, както следва.

| Част: Архитектура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доставка и полагане на изкуствена трева за футболно игрище 45мм, в т.ч. Доставка и пълнеж на гумени гранули SBR, цвят: черен, с размер 0.5-1.5, 9 кг/кв.м | м2 | 946 |
| 2 | Доставка и пълнеж на промит кварцов пясък с фракция 0.3-0.9, 15 кг/кв.м | тона | 14.19 |
| 3 | Доставка и полагане на дренажен слой фракция 5-15мм с дебелина 25см на игрище за минифутбол и минихокей | м3 | 236.5 |
| 4 | Доставка и полагане на дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 25см на игрище за минифутбол и минихокей | м3 | 236.5 |
| 5 | Доставка и полагане на дренажен слой фракция 40-80мм с дебелина 30см на игрище за минифутбол и минихокей | м3 | 283.8 |
| 6 | Доставка и полагане на пясъчно легло с дебелина 5-6см | м3 | 1.2 |
| 7 | Доставка и полагане на уплътнен дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 15-20см | м3 | 4 |
| 8 | Доставка и полагане на настилка от тротоарни плочи на пясъчна основа | м2 | 20 |
| 9 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка B12,5 | м | 3 |
| 10 | Направа на маркировка /разчертаване/ с ленти от изкуствена трева в цвят – игрище за минифутбол и минихокей на трева | м | 260 |
| 11 | Доставка и монтаж на метална мрежа с PVC покритие, h= 4.0м | м | 121.24 |
| 12 | Доставка и монтаж на стоманена тел с PVC покритие в цвят | м | 582 |
| 13 | Доставка и монтаж на защитна лента от поцинкована ламарина h=30см в зоната зад вратите | м | 44 |
| 14 | Доставка и монтаж на ограда с h= 4.0м от плетена полиетиленова мрежа 13/13мм зад фуболните врати | м | 44 |
| 15 | Метална врата 250/240 | бр. | 1.00 |

| Част: Конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка |  | К-во |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 1 | Разбиване на асфалтова настилка | м3 |  | 447.00 |
| 2 | Разбиване на бетон с къртач на подпорни стени и стълби | м3 |  | 13.33 |
|  | ИЗКОПНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 3 | Изкоп с багер в земни почви – неукрепен | м3 |  | 62.00 |
| 4 | Ръчен изкоп за подравняване в земни почви неукрепен | м3 |  | 5.00 |
| 5 | Превоз с ръчни колички на земни почви на 50 м. | м3 |  | 5.00 |
| 6 | Обратен насип на пръст | м3 |  | 18.00 |
| 7 | Натоварване и превоз на пръст на разстояние до 15 км. | м3 |  | 83.00 |
|  | КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 8 | Кофраж за основи | м2 |  | 200.22 |
| 9 | Кофраж за трибуни | м2 |  | 73.03 |
|  | БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на бетон В20 филцов за основи | м3 |  | 35.00 |
| 11 | Доставка и полагане на бетон В20 за трибуни | м3 |  | 12.18 |
|  | АРМИРОВКА |  |  |  |
| 12 | Направа и монтож на армировка АI | кг |  | 72.00 |
| 13 | Направа и монтаж на армировка АIII | кг |  | 397.00 |
|  | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на метална конструкция на огради | кг |  | 1725.01 |
| 15 | Натоварване и превоз на строителни отпадъци | м3 |  | 10.00 |
| Част: ПБЗ - временно строителство |  |  |  |  |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | МЕТАЛНИ ПАНА 3Х2 М ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА | м | 82 |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА 4 М ЗА ОГРАДА | бр. | 1 |  |
| 3 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ВОДОПРОВОД | мл. | 30 |  |
| 4 | МОНТИРАНЕ НА ЧЕШМА | бр. | 1 |  |
| 5 | НАПРАВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВРЕМЕННО ЕЛ.ТАБЛО | бр. | 1 |  |
| 6 | ОБОРУДВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО | бр. | 1 |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ФУРГОН | бр. | 1 |  |
| 8 | ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА | бр. | 1 |  |
| 9 | МАШИНОСМЕНИ НА АВТОКРАН | мсм | 2 |  |
| 10 | КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | бр. | 1 |  |
| 11 | НАЕМ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА | месец | 3 |  |
| 12 | НАЕМ ЗА ФУРГОН | месец | 3 |  |
| 13 | ТАБЕЛИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ | бр. | 8 |  |
| 14 | ПОДРАВНЯВАНЕ, НАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТКРИТА СКЛАДОВА ПЛОЩАДКА | м3 | 7 |  |

| Част: Вертикална планировка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изкоп - плътна маса | м3 | 1000.00 |
| 2 | Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3 | м3 | 1300.00 |

| Част: Електро |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Електрическа инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ по проект /схема/ | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ел.табло ТУО | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5 мм2 | м | 25 |
| 4 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х6 мм2 | м | 195 |
| 5 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм3 | м | 35 |
| 6 | Доставка и полагане на кабел oперативен 16х1,5 мм4 | м | 90 |
| 7 | Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 170 W с корпус от лят алуминий и специализирана оптика за спортни терени | бр. | 20 |
| 8 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф 50 | м | 335 |
| 9 | Направа на кебелна шахта 60/90 см. | бр. | 3 |
| 10 | Изкоп канал | м | 335 |
| 11 | Обратен насип | м | 335 |
| 12 | Разкъртване на асфалтова настилка | м | 10 |
| 13 | Възстановяване на асфалтова настилка | м | 10 |
| II | Заземителна и мълниеотводна инсталация |  |  |
| 1 | Стоманена поц. шина 40/4мм | м | 85 |
| 2 | Прав съединител в кутия с капак | бр. | 5 |
| 3 | Заземител - комплект, от 1бр.поц.тр. 2 1/2", L=3м., R2.<10ома | бр. | 5 |
| 4 | Стоманен стълб с рогатка и анкерна група Н-9м. | бр. | 4 |

| Част: Оборудване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количествена сметка - ЕТАП 1 |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | М-ка | К-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доставка на мобилни врати за мини футбол 3/2/1м. | бр. | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на мрежа за футболна врата | бр. | 2 |
| 3 | Доставка на флагчета | бр. | 4 |
| 4 | Доставка и монтаж на пластмасови седалки за трибуни без облегалка върху бетонови трибуни в т.ч. крепежни елементи | бр. | 48 |